ВСН 35-94
------------------------
Минобороны РФ

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Общевойсковые здания

Дата введения 1995-01-01

ВНЕСЕНЫ Центральным организационно-плановым управлением капитального строительства Минобороны РФ

УТВЕРЖДЕНЫ начальником строительства и расквартирования Вооруженных Сил Российской Федерации 15 февраля 1994 г.

ВЗАМЕН

Ведомственные строительные нормы ВСН 35-94/Минобороны РФ "Общевойсковые здания" разработаны 53-м Центральным проектным институтом Министерства обороны Российской Федерации на основе:

- ранее действующих ВСН 35-89/Минобороны СССР;

- темы НИР "Профессионал" (разработчики 26-й ЦНИИ и 53-й ЦПИ Минобороны РФ);

- изменений к ВСН 35-89/Минобороны СССР, утвержденных начальником строительства и расквартирования ВС РФ 15 февраля 1994 года.

Исполнители: В.Башков, Ю.Зайцев, Г.Усенко.

Редактор Н.Алексеева

С введением в действие настоящих норм утрачивают силу ВСН 35-89/Минобороны СССР "Общевойсковые здания".

Глава 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящие ведомственные строительные нормы разработаны в качестве дополнения к общегосударственным нормативным документам и содержат специфические требования, предъявляемые к проектированию общевойсковых зданий.

Нормы являются обязательными для всех проектных, строительных и других организаций Министерства обороны РФ, осуществляющих проектирование и строительство общевойсковых зданий.

1.2. Настоящие нормы распространяются на проектирование вновь сооружаемых и реконструируемых общевойсковых зданий.

1.3. Комплексные здания, объединяющие в себе группы различных по назначению зданий или помещений общевойскового назначения, проектируются согласно требованиям, изложенным в соответствующих главах настоящих норм. При проектировании следует предусматривать многофункциональное использование отдельных помещений.

1.4. Жилые дома и общежития для офицеров, прапорщиков и мичманов, рабочих, служащих ВС РФ и членов их семей, а также размещаемые в жилой зоне военного городка общежития для проходящих военную службу по контракту семейных солдат, матросов, сержантов, старшин и военнослужащих-женщин, гостиницы, магазины и другие объекты жилищного и коммунально-бытового назначения, котельные, дизельные электростанции, пожарные депо и другие здания технического назначения следует проектировать по действующим в Российской Федерации нормам и применять, как правило, современные прогрессивные типовые проекты Минстроя России, Министерства обороны РФ и других министерств и ведомств с привязкой их к местным условиям строительства.

Казармы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, солдатские общежития для проходящих военную службу по контракту несемейных солдат, матросов, сержантов, старшин (в том числе военнослужащих-женщин), размещаемые в казарменной зоне военного городка, а также другие общевойсковые здания проектируются по соответствующим главам настоящих ВСН.

1.5. При проектировании зданий и сооружений общевойскового назначения должны быть предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды согласно требованиям СНиП 1.02.01-85*, а также других действующих нормативно-технических документов, регламентирующих соблюдение природоохранительного законодательства.

________________

* Заменен на СНиП 11-01-95. - Примечание изготовителя базы данных.

1.6. При разработке типовых и индивидуальных проектов общевойсковых зданий и сооружений для специальных объектов, а также объектов родов войск перечень, площади помещений и требования к инженерному оборудованию могут быть уточнены конкретными заданиями на проектирование, утвержденными в установленном порядке (в пределах общей площади здания или сооружения согласно обязательному приложению 3 к ВСН 34-94/Минобороны РФ).

Глава 2. КАЗАРМЫ И СОЛДАТСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование вновь сооружаемых и реконструируемых зданий казарм, предназначенных для размещения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, курсантов 1-го и 2-го курсов военных образовательных учреждений профессионального образования, а также размещаемых в казарменной зоне военного городка солдатских общежитий для несемейных военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (солдат, матросов, сержантов, старшин и военнослужащих-женщин).

2.1.2. При проектировании казарм и солдатских общежитий следует также руководствоваться положениями главы 4 "Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации" (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993 г.).

Солдатские общежития для военнослужащих-женщин, размещаемые в казарменной зоне военного городка, следует проектировать отдельно стоящими, или в виде отдельных блоков (секций) с самостоятельными входами в других зданиях солдатских общежитий этой зоны.

2.1.3. Здания казарм и солдатских общежитий, как правило, проектируются отдельно стоящими. Допускается блокировка их между собой, либо с другими зданиями казарменной зоны. При этом в них должны быть предусмотрены соответствующие планировочные и конструктивные решения.

При размещении отдельно дислоцируемых подразделений и на объектах родов войск с малочисленными гарнизонами при соответствующем обосновании следует проектировать комплексные основные и хозяйственные здания. В основных комплексных зданиях должны предусматриваться все необходимые помещения для организации быта, отдыха и учебы личного состава согласно настоящим нормам (жилые комнаты, столовая, учебные классы, медицинский пункт, чайная, магазин, клубные и спортивные помещения и пр.). Перечень помещений комплексного здания уточняется в задании на проектирование исходя из специфических условий объекта.

Комплексные здания могут проектироваться как для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, так и для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. При размещении обеих категорий военнослужащих в одном здании казарменные секции и секции солдатских общежитий следует располагать на разных этажах, или в разных блоках комплексного здания.

2.1.4. В зданиях казарм и солдатских общежитий не допускается размещать встроенные котельные, насосные, встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции, мастерские и склады по переработке и хранению горючих и легковоспламеняющихся материалов, а также другие нежилые помещения, эксплуатация оборудования которых вызывает шум, вибрацию, загрязнение территории и воздуха казарменной зоны.

Примечание. Размещение насосной в подвальных и цокольных этажах, а также в техническом подполье допускается только для внутреннего противопожарного водопровода.

2.1.5. Казармы и солдатские общежития являются зданиями жилого типа.

2.2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Казармы

2.2.1. Казармы для личного состава, проходящего военную службу по призыву, следует проектировать на основе казарменной секции, представляющей собой обособленный комплекс помещений для размещения одной роты или равного ей подразделения. Вместимость казарменной секции определяется заданием на проектирование согласно штатному составу подразделения и принимается, как правило, 100 чел.

2.2.2. Планировка казарменной секции должна обеспечивать удобную взаимосвязь помещений и исключать возможность встречных потоков при движении личного состава из спального помещения к выходу по тревоге.

2.2.3. Количество этажей казарм, как правило, должно быть не более пяти. Высоту этажа (от пола до пола вышележащего этажа) следует принимать 2,8-3,3 м. Объем воздуха в спальном помещении независимо от высоты этажа должен быть не менее 12 м на 1 чел.

Примечание. Высота этажа 2,8 м может быть принята исходя из обоснованного применения индустриальных конструкций, используемых в регионе строительства.

2.2.4. Размещение солдат, матросов, сержантов, старшин в спальных помещениях казарм предусматривается, как правило, на одноярусных кроватях. Допускается размещение на двухъярусных кроватях при высоте этажа 3,3 м и более и обеспечении требуемого объема воздуха в спальном помещении на 1 чел.

Курсанты 1-го и 2-го курсов военных образовательных учреждений профессионального образования размещаются только на одноярусных кроватях.

Примечание. При реконструкции существующих зданий допускается принимать высоту этажа более 3,3 м.

2.2.5. Состав и площади помещений казарменной секции для размещения одного подразделения (роты) численностью 100 чел. принимаются по табл.1.

Таблица 1

| Помещения | Расчетная единица | Площадь, м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Комната для канцелярии подразделения (роты) | 1 комната | 16-20 |  |
| Комната командиров взводов | 1 комната | 16-20 |  |
| Комната для хранения оружия | 1 чел. | 0,25-0,35* |  |
| Помещение (место) для чистки оружия | " | 0,35 |  |
| Спальное помещение | " | Не нормируется | Площадь определяется исходя из требуемого объема воздуха, равного 12 м на 1 чел. (см. пп.2.2.3, 2.2.4, 2.2.7) |
| Комната досуга | " | 0,5-0,8* |  |
| Кладовая имущества подразделения (роты) и личных вещей военнослужащих | 1 чел. | 0,25-0,35* |  |
| Помещение (место) для спортивных занятий | 1 комната | 25-35* | Необходимость устройства отдельного помещения оговаривается в задании на проектирование |
| Комната для умывания | 1 умывальник на 5-7 чел. и 1 ножная ванна на 30-35 чел. |  | Расстановку оборудования следует осуществлять согласно требованиямСНиП 2.09.04-87 |
|  | 1 мойка для стирки обмундирования военнослужащими на казарменную секцию |  | Установка мойки - напольная, верх мойки - на высоте 90 см от пола. Глубина мойки 45 см. На подставке для мойки с одной стороны устраивается полка шириной 30 см |
| Туалет | 1 унитаз и 1 писсуар на 10-12 чел. |  | Расстановку оборудования следует осуществлять согласно требованиямСНиП 2.09.04-87. В туалете оборудуется шкаф для отдельного уборочного инвентаря |
| Комната (место) для курения, чистки обуви и обмундирования | 1 чел. | 0,1-0,17* |  |
| Комната бытового обслуживания | " | 0,16-0,2* |  |
| Сушилка для просушки обмундирования и обуви | " | 0,16-0,2* |  |
| Шинельная (коридор-шинельная) | " | - | 0,15 пог. м (хранение шинелей - на плечиках в открытых шкафах, располагаемых в коридоре) |
| Кладовая (шкаф) уборочного инвентаря | 1 помещение | Не менее 1,5 | Предназначается для хранения уборочного инвентаря помещений казарменной секции (кроме туалета) |
| Душевая с преддушевой | 3-5 душевых сеток на казарменную секцию |  | Предусматривается в составе блока санитарно-бытовых помещений казарменной секции |
| * Верхние пределы показателей площадей принимаются при соответствующих обоснованиях, либо оговариваются в задании на проектирование. Примечания: 1. Состав и площади помещений казарменных секций вместимостью менее 100 чел. определяются по табл.1 пропорционально численности личного состава с учетом расстановки мебели. 2. При размещении в типовой казарменной секции на 100 чел. двух-трех малых подразделений для каждого из них следует предусматривать отдельные кладовые имущества и личных вещей военнослужащих. Остальные помещения принимаются общими. 3. В первых этажах многоэтажных зданий казарм может предусматриваться размещение помещений штаба батальона за счет уменьшения вместимости казарменной секции на этом этаже. Перечень помещений штаба батальона следует принимать по табл.1 главы 6 настоящих ВСН. |  |  |  |

3.1.5. Воинские предприятия общественного питания, как правило, следует проектировать работающими на сырье.

При наличии в районе военного городка предприятий по изготовлению полуфабрикатов в соответствии с заданием на проектирование допускается проектировать предприятия общественного питания, работающие на полуфабрикатах.

3.1.6. Помещения, имеющие естественное освещение, должны проветриваться через форточки или фрамуги, предусмотренные в окнах.

3.1.7. Площади технологических помещений предприятий общественного питания, приведенные в таблицах настоящей главы, могут быть уточнены при проектировании исходя из габаритов устанавливаемого оборудования.

3.2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.2.1. Здания воинских столовых следует проектировать, как правило, высотой до двух этажей. Увеличение высоты зданий столовых до трех этажей может быть принято при соответствующем обосновании согласно заданию на проектирование.

Над варочным залом одноэтажной столовой, а также над варочным залом верхнего этажа многоэтажной столовой следует, как правило, устраивать технический этаж или вентилируемую крышу.

3.2.2. В воинских столовых высотой более одного этажа следует размещать горячий цех с раздаточной, холодный цех, помещение для остывания сладких блюд, моечные столовой и кухонной посуды, хлеборезку и накопитель грязной посуды на каждом этаже, где расположены обеденные залы.

3.2.3. При размещении предприятий общественного питания в двух и более уровнях грузовые лифты следует проектировать раздельными: для подъема пищевых продуктов и для удаления пищевых отходов.

3.2.4. Для отдаленных районов, в зависимости от местных условий строительства, в воинских столовых малой вместимости допускается применять пищеварочные котлы и плиты на твердом топливе с устройством топочного коридора, руководствуясь при этом требованиями пожарной безопасности.

Ширина топочного коридора должна быть не менее 2,5 м. Отметка пола топочного коридора принимается на 0,5 м ниже пола горячего цеха.

3.2.5. Расчетная емкость пищеварочных котлов определяется по табл.2.

Таблица 2

| Назначение котла | Расчетная емкость пищеварочных котлов, л/чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | паровых, газовых, электрических | на твердом топливе |
| Приготовление первых блюд | 1,0 | 1,2 |
| Приготовление вторых блюд | 0,6 | 0,7 |
| Приготовление третьих блюд | 0,3 | 0,4 |
| Приготовление кипятка | 0,5 | 0,5 |
| Примечание. Дополнительно устанавливается один резервный котел, который может быть использован для приготовления бульонов. |  |  |

3.2.6. Для приготовления кипятка в воинских столовых устанавливаются пищеварочные котлы, используемые только для этой цели.

3.2.7. Моечные столовой посуды оборудуются посудомоечными машинами и трехсекционными ваннами с подводкой горячей и холодной воды для мытья столовой посуды, двухсекционными ваннами для мытья чайной посуды и столом для обработки подносов.

В моечной кухонной посуды устанавливается двухсекционная ванна.

3.2.8. Вспомогательные помещения воинских предприятий общественного питания (санитарные узлы, душевые), а также количество санитарных приборов следует предусматривать с учетом штатного состава столовой и в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04-87.

3.2.9. В офицерских и курсантских столовых буфеты предусматриваются в соответствии с заданием на проектирование.

3.2.10. В солдатских и курсантских столовых необходимо предусматривать организацию диетического питания из расчета обеспечения 3% общего количества довольствующихся. С этой целью в горячем цехе выделяется место для приготовления диетических блюд и устанавливается стол с комплектом кухонной посуды. Для столовых на 1500 и 2000 довольствующихся следует дополнительно устанавливать плиту и пароварочный аппарат.

Для диетического питания следует выделять столы в общем обеденном зале, либо предусматривать отдельный зал.

3.2.11. В помещении для резки и хранения хлеба солдатских и курсантских столовых следует выделять кладовую для хранения двухсуточного запаса хлеба. В многоэтажных столовых кладовую следует предусматривать только на первом этаже.

3.2.12. Стены овощного, мясного и рыбного цехов, санитарных узлов и душевых должны быть облицованы влагостойкими материалами на высоту 1,8 м, горячего цеха и моечной столовой посуды на всю высоту помещения.

3.2.13. Строительство промежуточного продовольственного склада разрешается при соответствующем обосновании.

Размеры продовольственного склада определяются из расчета хранения сухих продуктов в течение 10 сут., скоропортящихся (мясо, рыба, масло, сметана, яйцо, жиры и др.) - не более 3-4 сут., овощей - не более 3-5 сут. При отсутствии грунтовых вод склад следует предусматривать в подвале столовой.

Подвальные помещения продовольственных складов должны быть оборудованы самостоятельной загрузочной и наружным входом.

При размещении продовольственного склада в подвале столовой следует руководствоваться требованиямиСНиП 2.11.01-85*.

______________

* На территории Российской Федерации действуют СНиП 31-04-01, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

3.2.14. Состав и площади помещений промежуточного расходного продовольственного склада воинской столовой принимаются по табл.3.

Таблица 3

| Помещения | Количество довольствующихся, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
|  | Площади помещений, м |  |  |  |  |
| Кладовая консервов, солений и растительного масла | 9 | 12 | 24 | 30 | 40 |
| Склад сыпучих продуктов | 9 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| Охлаждаемые камеры для: |  |  |  |  |  |
| - мяса |  | 4 | 5 | 8 | 10 |
| - рыбы | 6 |  | 5 | 8 | 10 |
| - жиров и пр. |  | 4 | 6 | 10 | 12 |
| Кладовая овощей и фруктов | 12 | 18 | 36 | 54 | 72 |
| Кладовая инвентаря и посуды | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 |
| Загрузочная | 12 | 18 | 18 | 36 | 36 |
| Кладовая тары | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Моечная тары (при наличии возможности канализации подвала) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Машинное отделение холодильных камер | 4 | 6 | 10 | 12 | 18 |

3.2.15. Планировка помещений воинских предприятий общественного питания должна обеспечивать удобство их функциональных взаимосвязей и выполнение последовательности технологических процессов.

3.2.16. Складские помещения должны быть связаны кратчайшими путями (по ходу технологических процессов) с загрузочной и соответствующими цехами. Производственные помещения не должны быть проходными. При проектировании следует исключать встречные потоки сырой и готовой продукции, а также пищевых отходов.

3.2.17. Трубопроводы, подводящие пар, холодную и горячую воду к пищеварочным котлам, следует проектировать с обеспечением возможности их беспрепятственного ремонта или замены.

Солдатские столовые

3.2.18. Организация питания в солдатских столовых предусматривается в одну смену, в две смены и с самообслуживанием.

Для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту (в том числе для военнослужащих-женщин), а также для прапорщиков и мичманов в столовой выделяется отдельный зал (или залы), вход в который в зависимости от вместимости столовой может быть как из общего вестибюля, так и самостоятельным (со своим вестибюлем).

Численность категорий довольствующихся и режим работы столовой указываются в задании на проектирование.

3.2.19. Состав и площади помещений солдатских столовых при организации приема пищи в одну смену следует принимать по табл.4.

Таблица 4

| Помещения | Количество довольствующихся, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
|  | Площади помещений, м |  |  |  |  |
| Вестибюль с гардеробом и умывальником | 32 50* | 54 90* | 108 180* | 162 270* | 216 360* |
| ________________ * В знаменателе приведены нормативы площадей для районов с температурой наружного воздуха минус 40 °С. |  |  |  |  |  |
| Обеденные залы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту | См. примеч.1 к таблице |  |  |  |  |
| Обеденный зал для прапорщиков | 15 | 28 | 58 | 96 | 124 |
| Горячий цех | 64 | 85 | 140 | 175 | 220 |
| Раздаточная | - | 55 | 90 | 110 | 130 |
| Мясной цех | 18 | 18 | 24 | 28 | 36 |
| Рыбный цех | 12 | 15 | 18 | 26 | 30 |
| Овощной цех с помещением для первичной обработки овощей | 24 | 32 | 42 | 56 | 72 |
| Накопитель грязной посуды | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Моечная столовой посуды | 35 | 45 | 55 | 60 | 85 |
| Помещение для хранения столовой посуды | 15 | 20 | 35 | 55 | 65 |
| Помещение для резки и хранения хлеба | 20 | 30 | 45 | 50 | 65 |
| Помещение для остывания сладких блюд | - | 6 | 10 | 12 | 15 |
| Холодный цех | 15 | 15 | 18 | 18 | 24 |
| Охлаждаемая камера для хранения продуктов | 8 | 14 | 18 | 22 | 24 |
| Охлаждаемая камера для пищевых отходов | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Кладовая сухих продуктов | 8 | 10 | 18 | 20 | 25 |
| Кладовая белья, инвентаря и посуды | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Помещение для мучных изделий | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 |
| Моечная кухонной посуды | 12 | 12 | 20 | 25 | 35 |
| Комната начальника столовой | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комната персонала | ) |  | 8 | 10 | 12 |
|  | ) 12 | 16 |  |  |  |
| Гардероб для персонала | ) |  | 20 | 24 | 28 |
| Душевые и туалет для персонала | 1 душевая сетка на 7 мужчин (6 женщин), 1 унитаз на 15 женщин, 1 унитаз и писсуар на 30 мужчин. В шлюзе при туалете устанавливается умывальник |  |  |  |  |
| Комната суточного наряда с гардеробом | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Класс подготовки поваров | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| Помещение для приготовления кипятка | 15 | 15 | 20 | 20 | 42 |
| Помещение для приема продуктов | 8 | 12 | 18 | 18 | 18 |
| Помещение для ремонта оборудования и инвентаря с кладовой запчастей | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Кладовая уборочного инвентаря | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Итого: | 700 | 1186 | 2094 | 2946 | 3845 |
| Приведенная площадь на 1 посадочное место в зале | 2,8 | 2,37 | 2,09 | 1,96 | 1,92 |
| Примечания: 1. Обеденные залы следует проектировать с количеством посадочных мест не более 500. Площади обеденных залов определяются из расчета: 1,2 м на 1 чел. - в залах для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; 1,3 м на 1 чел. - в залах для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Численность личного состава каждой категории военнослужащих принимается по заданию на проектирование. 2. Площади помещений солдатских столовых с количеством довольствующихся менее 250 чел. следует принимать исходя из условий оптимальной расстановки оборудования и мебели. 3. Нормативы площадей помещений комнаты персонала и гардероба для персонала уточняются при разработке заданий на проектирование в зависимости от утвержденного штата обслуживающего персонала столовой. |  |  |  |  |  |

3.2.20. Состав и площади помещений солдатских столовых при организации приема пищи в две смены следует принимать по табл.4 с учетом изменений, приведенных в табл.5.

Таблица 5

| Помещения | Количество довольствующихся, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
|  | Площади помещений, м |  |  |  |  |
| Вестибюль с гардеробом и умывальником | 16 25* | 27 45* | 54 90* | 81 135* | 108 180* |
| Обеденные залы для одной смены военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и для одной смены военнослужащих, проходящих военную службу по контракту | См. примеч.1 к табл.4 |  |  |  |  |
| Обеденный зал (залы) для прапорщиков | 8 | 14 | 29 | 48 | 62 |
| Раздаточная | - | 36 | 55 | 72 | 90 |
| Накопитель грязной посуды | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| * В знаменателе приведены нормативы площадей для районов с температурой наружного воздуха минус 40 °С. |  |  |  |  |  |

3.2.21. Обеденные залы для солдат, проходящих военную службу по призыву, в столовых с организацией приема пищи в одну и две смены оборудуются столами на 6 мест каждый и табуретами. В столовых самообслуживания обеденные залы оборудуются столами на 4 места каждый и табуретами. В столовых самообслуживания в соответствии с заданием на проектирование допускается оборудовать обеденные залы для солдат, проходящих военную службу по призыву, 6-местными столами.

Обеденные залы для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также для прапорщиков и мичманов оборудуются четырехместными столами и стульями или универсальными столами.

3.2.22. Солдатские столовые самообслуживания должны быть оборудованы механизированными линиями раздачи пищи.

3.2.23. Количество механизированных линий раздачи пищи, необходимое для обеспечения в столовых самообслуживания продолжительности обеда воинской части в пределах одного часа, следует принимать по табл.6.

Таблица 6

| Характер действия линии раздачи пищи | Производительность линии, количество обедов в 1 ч | Количество довольствующихся, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
|  |  | Количество линий, шт. |  |  |  |  |
| Непрерывный (без накопителя подносов) | 300-400 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | 500-600 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Циклический (с накопителем подносов) | 500-750 | - | 1 | 2 | 2-3 | 3-4 |
| Примечание. Производительность устанавливаемых линий следует принимать по паспорту завода-изготовителя. |  |  |  |  |  |  |

3.2.24. В столовых самообслуживания при каждой раздаточной следует предусматривать установку, как правило, одной-двух линий раздачи пищи, а также устройство:

- обеденного зала для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, или для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;

- моечной столовой посуды;

- помещения для хранения столовой посуды;

- вестибюля-накопителя.

В вестибюле-накопителе при каждой группе помещений следует предусматривать две двери (входную и выходную).

3.2.25. Перечень, вместимость и площади помещений столовых самообслуживания следует принимать по табл.4 и 7.

Таблица 7

|  |  | Наименование помещений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характер действия линии раздачи пищи | Произво- дительность линии, количество обедов в 1 ч | Обеденный зал |  |  | Раздаточная | Моечная столовой посуды | Помещение для хранения посуды |
|  |  | Количество мест | Площадь зала, м |  |  |  |  |
|  |  |  | с 6-местными столами | с 4-местными столами | Площадь, м |  |  |
| Непрерывный (без накопителя подносов) | 300-400 | 100 | 145 | 160 | 24 | 32 | 12 |
|  | 500-600 | 150 | 210 | 240 | 33 | 36 | 18 |
| Циклический (с накопителем подносов емкостью 96 единиц) | 500-750 | 200 | 240 | 300 | 52 | 40 | 18 |
| Примечания: 1. В таблице приведены вместимость и площади помещений, которые необходимо предусматривать при одной линии раздачи пищи. При установке в раздаточной двух линий раздачи пищи вместимость и площади помещений, указанные в таблице, следует принимать с коэффициентом 1,5. 2. Площади вестибюлей-накопителей для каждой группы помещений при раздаточных столовых воинских частей с численностью подразделений 100 чел. следует принимать: при линиях раздачи непрерывного действия - 90 м, циклического - 60 м. При численности подразделений 50 чел. - 45 и 30 м соответственно. 3. В районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 30 °С вестибюль следует увеличивать на площадь гардероба, рассчитанного на количество людей, равное вместимости обеденного зала с коэффициентом 1,5, и 100% прапорщиков. 4. Для организации выхода из обеденного зала подразделения, закончившего прием пищи, следует предусматривать площадку-накопитель, расположенную в зоне выхода из зала и отделенную от последнего декоративной решеткой. Площадь накопителя следует принимать: при численности подразделения 100 чел. - 60 м, при численности подразделения 50 чел. - 30 м. Площадь накопителя следует прибавлять к площади обеденного зала, определенной по табл.7. Необходимость устройства площадки-накопителя в обеденных залах для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, указывается в задании на проектирование. 5. Площади обеденных залов для прапорщиков (мичманов) следует принимать равными площадей обеденных залов, указанных в табл.4. 6. Площадь помещения раздаточной может уточняться в зависимости от типа устанавливаемой линии раздачи пищи и количества линий. |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.26. Вестибюли столовых независимо от организации приема пищи оборудуются вешалками для верхней одежды и головных уборов из расчета обеспечения 10% посадочных мест в обеденных залах (0,08 м на 1 чел.).

3.2.27. В районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 30 °С и ниже вестибюли односменных и двухсменных столовых оборудуются гардеробом на 100% одновременно обедающих. Для столовых самообслуживания следует руководствоваться требованиями примеч.3 к табл.7.

3.2.28. В вестибюлях столовых предусматриваются умывальники из расчета один кран на 100 посадочных мест в обеденном зале, электросушители из расчета один на два умывальника и фонтанчик с питьевой водой.

Курсантские столовые военных образовательных учреждений профессионального образования

4.6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

4.6.1. В зданиях воинских клубов следует предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки.

4.6.2. Хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки в зданиях клубов следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.09-84, а также действующих Правил пожарной безопасности, принятых для Домов офицеров и клубов ВС РФ.

4.6.3. Внутреннее пожаротушение в клубах с эстрадами при вместимости зрительного зала до 700 чел. (включительно) следует предусматривать пожарными кранами, при вместимости более 700 чел. - пожарными кранами и дренчерными установками. Дренчерные оросители устанавливаются под конструкциями покрытия над эстрадой.

В клубах со сценами С1-С6 размещение спринклерных и дренчерных установок, число пожарных струй и расчетные нормы расхода воды на пожаротушение следует принимать с учетом требований СНиП 2.08.02-89(приложение 8).

Ручной пуск дренчерных установок должен быть предусмотрен из двух мест на планшете сцены, из пожарного поста и из насосной станции. Для дренчеров защиты сцены, кроме автоматического, следует предусматривать также ручной пуск из двух мест - на планшете сцены и из насосной станции.

4.6.4. В клубах с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 чел. включительно расход воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов следует принимать из расчета одновременного действия двух пожарных струй с расходом 2,5 л/с каждая, при вместимости зала более 300 чел. - с расходом 5 л/с каждая.

4.6.5. Насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать на виброизолирующих основаниях и отделять от вводов и внутренней сети виброизолирующими вставками.

4.6.6. Расход воды на наружное пожаротушение следует принимать по СНиП 2.04.02-84.

4.6.7. При наличии плоских крыш в зданиях клубов высотой не менее 8 м следует предусматривать устройство внутренних водостоков.

4.7. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

4.7.1. Отопление и вентиляцию в зданиях клубов следует проектировать в соответствии с требованиямиСНиП 2.04.05-91 и настоящего раздела.

4.7.2. Установку нагревательных приборов в зрительных залах клубов вместимостью более 200 чел. предусматривать не рекомендуется, если расчетная температура воздуха в них за время перерывов между мероприятиями (но не более 48 ч) не снижается более чем на 8 °С при расчетной температуре воздуха, соответствующей средней температуре наиболее холодной пятидневки. В этом случае подогрев воздуха следует осуществлять системой приточной вентиляции перед началом мероприятия в зале.

4.7.3. В качестве нагревательных приборов для отопления сцены следует применять радиаторы. Нагревательные приборы следует размещать на задней стене сцены на уровне не выше 0,5 м над уровнем игровой площадки.

4.7.4. Системы приточно-вытяжной вентиляции следует предусматривать раздельными для клубной и зрелищной частей здания, включая примыкающие к каждой из этих частей служебно-бытовые помещения.

4.7.5. Приточно-вытяжную вентиляцию зрительного зала и демонстрационной группы клубов, оборудованных сценами, следует принимать по СНиП 2.08.02-89.

4.7.6. Систему вентиляции в зрительных и танцевальных залах следует принимать, как правило, по схеме: приток - механический, вытяжка - естественная.

4.7.7. Вытяжные системы с механическим побуждением следует предусматривать раздельными для помещений туалетов и курительных, буфета с подсобными помещениями, кинопроекционных.

4.7.8. В аудиториях вместимостью до 100 чел., в танцевальном и репетиционном залах клубов, в кружковых и артистических комнатах, в библиотеках и читальных залах допускается устройство вытяжной вентиляции с естественным побуждением без компенсации притоком. В вытяжных шахтах зрелищной части и танцевального зала необходимо устанавливать утепленные клапаны с дистанционным управлением и поддоны под ними с отводом конденсата.

4.7.9. Расчетные температуры и кратности воздухообмена в помещениях клуба следует принимать по СНиП 2.08.02-89.

4.8. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

4.8.1. Электрооборудование воинских клубов следует осуществлять в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), СНиП II-4-79, а также других действующих норм и правил, утвержденных (согласованных) Минстроем России и Госкомархитектуры.

4.8.2. Молниезащиту воинских клубов следует проектировать в соответствии с требованиями действующей Инструкции по проектированию, устройству и эксплуатации молниезащиты и защиты от статического электричества зданий и сооружений Министерства обороны РФ.

4.8.3. В зданиях воинских клубов следует предусматривать звукоусиление (в зале), телевизионный прием, телефонную связь, электрочасофикацию, радиотрансляцию, автоматическую пожарную сигнализацию.

4.8.4. Телефонной связью следует оборудовать кабинет начальника клуба, библиотеку, киноаппаратный комплекс, радиотрансляционный узел, артистические комнаты. Телефонизация клуба предусматривается от АТС объекта (военного городка).

4.8.5. В фойе, аудитории, читальном зале, киноаппаратном комплексе, радиотрансляционном узле, бильярдной и в артистических комнатах предусматривается установка электрочасов.

4.8.6. В фойе, помещениях клубной части, помещениях административного и обслуживающего персонала предусматриваются радиотрансляционные точки.

4.8.7. Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются все помещения воинских клубов с количеством мест в зрительном зале 300 и более, кроме туалетов, курительных, насосных и венткамер.

Датчики пожарной сигнализации для клубов со зрительными залами на 600 и 800 мест подключаются на станцию пожарной сигнализации, установленную в пожарном посту, с дублированием сигнала на пожарное депо объекта, или дежурному по части в случае отсутствия на объекте пожарного депо.

Датчики пожарной сигнализации для клубов со зрительными залами на 400 мест подключаются на пожарное депо объекта или на дежурного по части.

4.8.8. Автоматическая охранная сигнализация для отдельных помещений клуба предусматривается в соответствии с заданием на проектирование.

4.8.9. Проектирование радиотрансляционных узлов осуществляется в соответствии с действующими нормами Министерства связи и информатики РФ.

Состав аппаратуры радиоузла для каждого типа клуба определяется заданием на проектирование.

4.8.10. В зрительных залах, аудиториях, классах и кабинетах воинских клубов, предназначенных для проведения закрытых мероприятий и демонстрации закрытых кинофильмов, установка аппаратуры звукоусиления, звукового сопровождения кинофильмов и средств связи, выходящих за пределы контролируемой зоны, должна соответствовать техническим требованиям, изложенным в приказах и директивах, действующих в Министерстве обороны РФ.

Приложение 1
Рекомендуемое

ПРИМЕНЕНИЕ ЭСТРАД И СЦЕН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВОИНСКОГО КЛУБА

| Вместимость зрительного зала, чел. | Виды эстрад и сцен в клубах типа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| До 200 | Э1, Э2 | - | - |
| Св. 200 до 300 | Э2, Э3 | Э2, Э3 | - |
| Св. 300 до 500 | Э3, Э4 | Э3, Э4 | Э3, Э4 |
|  |  | C1, C2 | С1,С2 |
| Св. 500 до 700 | Э4, Э5 | Э4, Э5 | Э4, Э5 |
|  |  | С2, С3 | С2, С3 |
| Св. 700 до 1000 | Э5, Э6 | Э5, Э6 | Э5, Э6 |
|  |  | С3, С4 | С3, С4 |
|  |  |  | С5,С6 |
| Примечание. Проектирование оркестровых ям и колосниковых устройств в клубах II типа следует осуществлять при соответствующем обосновании. |  |  |  |

Приложение 2
Рекомендуемое

ВМЕСТИМОСТЬ ЧАСТЕЙ И ГРУПП ВОИНСКИХ КЛУБОВ

| Помещения | Вместимость, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип клуба (вместимость клубной части по отношению к вместимости зрительного зала) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 (0,05) |  |  | I (0,30) |  |  |  |  |  | II (0,60) |  |  |  |  | III (1) |  |  |  |  |
| Зрелищная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зрительская группа (зри- тельный зал) | 200 | 400 | 600 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Клубная часть | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 120 | 180 | 250 | 320 | 120 | 240 | 350 | 500 | 600 | 300 | 420 | 600 | 800 | 1000 |
| В том числе: лекционно- информацион- ная группа (для клуба типа 0 - библиотека) | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 70 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 |
| кружково- студийная группа | - | - | - | 10 | 20 | 20 | 40 | 50 | 70 | 40 | 70 | 100 | 150 | 150 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 |
| Группа для отдыха | - | - | - | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 | 70 | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 300 | 400 | 400 |
| Общая вместимость клуба | 210 | 420 | 630 | 200 | 270 | 520 | 780 | 1050 | 1320 | 320 | 640 | 950 | 1300 | 1600 | 600 | 820 | 1200 | 1600 | 2000 |

Приложение 3
Рекомендуемое

СОСТАВ И ВМЕСТИМОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ В ГРУППАХ КЛУБНОЙ ЧАСТИ

| Помещения | Вместимость группы, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|  | Лекционно-информационная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет для самообразования | - | - | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Военно-технический кабинет | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| Войсковой музей | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| Аудитория с эстрадой | - | - | - | - | - | 70 | 90 | 120 | 150 |
| Библиотека, тыс. ед. хранения мест в чит. зале | 2 10 | 5 15 | 5 15 | 8 20 | 10 30 | 15 30 | 20 40 | 20 40 | 25 50 |

Продолжение прилож.3

| Помещения | Вместимость группы, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 |
|  | Кружково-студийная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кружки универсального назначения | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| Технические кружки (кино-фото, культуры, быта, технического творчества, ремесел) | - | - | - | - | 20 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Сценические кружки (оркестровые, хоровые, танцевальные, театральные) | - | - | - | - | 30 | 20 | 40 | 60 | 100 |
| Кружки изобразительного искусства и по интересам | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 40 | 50 |

Окончание прилож.3

| Помещения | Вместимость группы, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
|  | Группа для отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиная | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 20+20 | 30+20 |
| Бильярдная | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Игровая | - | - | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30+20 |
| Буфет | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 70 | 70+50 |
| Танцевальный зал с эстрадой | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Бар безалкогольный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 |

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЫВШЕГО СССР,
 ДЕЙСТВУЮЩИХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1995 г. И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВОИНСКИХ КЛУБОВ*

________________

* При использовании документов, включенных в перечень, следует учитывать вышедшие в свет после издания настоящих ВСН документы Минстроя России, приказы и директивы министра обороны РФ и заместителя министра обороны РФ - начальника строительства и расквартирования войск по вопросам, относящимся к капитальному строительству.

Информация о введении в действие этих документов будет публиковаться в "Бюллетене строительной техники" Минстроя России и "Бюллетене технической информации" ЦОПУ Минобороны РФ.

|  | Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. - В кн.: Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М., Военное издательство, 1994 |
| --- | --- |
| ВСН 34-94 Минобороны РФ | Планировка и застройка военных городков |
| СНиП 2.07.01-89 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| СНиП 2.08.02-89 | Общественные здания и сооружения |
| СНиП 2.04.01-85 | Внутренний водопровод и канализация зданий |
| СНиП 2.01.02-85* | Противопожарные нормы |
| СНиП 2.04.09-84 | Пожарная автоматика зданий и сооружений |
| СНиП 2.04.02-84 | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения |
| СНиП 2.04.05-91 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| СНиП II-12-77 | Защита от шума |
| СНиП II-4-79 | Естественное и искусственное освещение |
| ВСН 58-87 ---------------------------- Минобороны СССР | Инструкция по проектированию, устройству и эксплуатации молниезащиты и защиты от статического электричества зданий и сооружений Министерства обороны |
|  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - Изд-е 6-е, переработанное и дополненное. М., Энергоатомиздат, 1985. |

Глава 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПУНКТОВ, 
ОТДЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ БАТАЛЬОНОВ 
И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1. Настоящие нормы содержат специфические требования, предъявляемые к проектированию вновь сооружаемых и реконструируемых зданий и сооружений войсковых лечебных военно-медицинских учреждений, к которым относятся медицинские пункты, отдельные медицинские батальоны и санитарно-эпидемиологические учреждения.

Примечание. Настоящие нормы не распространяются на проектирование военных госпиталей и санаториев.

5.1.2. При проектировании зданий и сооружений медицинских пунктов, отдельных медицинских батальонов, а также санитарно-эпидемиологических учреждений следует руководствоваться также требованиями СНиП 2.08.02-89 и действующей Инструкции по проектированию санитарно-эпидемиологических станций.

5.2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

А. МЕДИЦИНСКИЕ ПУНКТЫ

5.2.1. Медицинские пункты предназначаются для медицинского обслуживания военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту (в том числе военнослужащих-женщин), независимо от того, в какой зоне военного городка они размещены (в казарменной или в жилой).

В малых и средних военных городках, размещаемых вне населенных мест, медицинские пункты в соответствии с заданием на проектирование следует предусматривать с учетом обслуживания всего населения жилой зоны военного городка.

5.2.2. Медицинские пункты следует проектировать в составе стационара с изолятором для инфекционных больных и амбулатории с аптекой. Стационар, изолятор и амбулатория должны иметь отдельные входы.

5.2.3. Медицинские пункты в зависимости от численности обслуживаемого личного состава следует проектировать на 5, 10 и 20 мест (коек) в стационаре (включая изолятор) и соответственно на 15, 30, 60 посещений амбулатории в смену.

В стационарах медицинских пунктов при эксплуатации выделяются отдельные палаты для больных женщин. В амбулаториях медицинских пунктов предусматриваются кабинет гинеколога и туалет для посетителей-женщин.

5.2.4. В изоляторах медицинских пунктов на 5/15 и 10/30 мест/посещений следует предусматривать два полубокса, в изоляторе медицинского пункта на 20/60 мест/посещений - два полубокса и один бокс.

5.2.5. В составе боксов и полубоксов следует предусматривать санитарный узел, состоящий из туалета и ванной, палату и шлюз между палатой и коридором. В шлюзе устраиваются смотровое окно, а также шлюзовое окно для передачи пищи, лекарственных средств и белья.

Бокс должен иметь самостоятельный вход с улицы через тамбур.

5.2.6. Медпукты на 5/15 и 10/30 мест/посещений, как правило, следует проектировать одноэтажными.

Медпункт на 20/60 мест/посещений следует проектировать двухэтажным с размещением амбулатории и аптеки на первом этаже, стационара - на втором.

При проектировании комплексных зданий для размещения личного состава помещения медицинских пунктов могут являться составной частью этих зданий.

5.2.7. Площади помещений медицинских пунктов следует принимать по табл.1.

Таблица 1

| Помещения | Площади помещений, м, медпунктов с количеством мест/помещений |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5/15 | 10/30 | 20/60 |  |
| СТАЦИОНАР |  |  |  |  |
| Смотровая, совмещенная с кабинетом врача | 10 | 10 | 10 |  |
| Санитарный пропускник для больных: |  |  |  |  |
| раздевальная | - | 6 | 6 |  |
| ванная с душем | 10 | 10 | 10 |  |
| одевальная | 6 | 6 | 6 |  |
| Помещение для временного хранения вещей больных | 1 шкаф | 4 | 6 |  |
| Палаты: |  |  |  |  |
| на 2 койки | - | 14 | 14х5 | Остальные койки размещаются в помещениях полубоксов и боксов |
| на 3 койки | 21 | 21х2 | 21 |  |
| на 4 койки | - | - | 28 |  |
| Полубокс на 1 койку для инфекционных больных: | 22х2 | 22х2 | 22х2 | 2 полубокса |
| санитарный узел, состоящий из ванной и туалета |  |  |  |  |
| палата |  |  |  |  |
| шлюз между палатой и коридором |  |  |  |  |
| Бокс на 1 койку с тамбуром: | - | - | 27 |  |
| санитарный узел, состоящий из ванной и туалета |  |  |  |  |
| палата |  |  |  |  |
| шлюз между палатой и коридором |  |  |  |  |
| тамбур |  |  |  |  |
| Пост дежурной медицинской сестры | - | 4 | 4 |  |
| Перевязочная | - | - | 22 |  |
| Процедурная | 12 | 18 | 18 |  |
| Буфет | 10 | 10 | 14 |  |
| Столовая | 10 | 10 | 15 |  |
| Ванная с душем для палат | - | - | 10 |  |
| Клизменная | - | - | 8 |  |
| Помещение дневного пребывания | - | 10 | 12 |  |
| Комната персонала | 8 | 8 | 10 |  |
| Помещение для мытья и стерилизации суден, мытья и сушки клеенок, предметов уборки | - | 8 | 8 |  |
| Кладовая грязного белья | 2 | 4 | 4 |  |
| Кладовая чистого белья | 2 | 2 | 4 |  |
| Кладовая для временного хранения инфицированного белья и постельных принадлежностей | 1 шкаф | 4 | 6 |  |
| Туалет для больных | 3 | 3 | 3х2 | При туалете - шлюз с умывальником |
| Туалет для персонала | 3 | 3 | 3х2 |  |
| АМБУЛАТОРИЯ С АПТЕКОЙ |  |  |  |  |
| Вестибюль с гардеробом и регистратурой, ожидальная | 8 | 9 | 18 |  |
| Кабинет врача | - | - | 12 |  |
| Кабинет начальника (кабинет врача) | 12 | 12 | 12 |  |
| Процедурная | 18 | 18 | 18 |  |
| Перевязочная | 22 | 22 | 22 |  |
| Перевязочная гнойная | - | 22 | 22 |  |
| Кабинет хирурга | - | 18 | 18 |  |
| Стоматологические кабинеты (терапевтический и хирургический) | 14 | 14+14 | 14+14 | В медпункте 5/15 мест/посещений предусматривается только терапевтический кабинет |
| Кабинет гинеколога | 12 | 12 | 12 |  |
| Физиотерапевтический кабинет | 15 | 18 | 36 |  |
| Кабинет ЭКГ | 16 | 18 | 24 |  |
| Лаборатория для амбулатории и стационара | 15 | 18 | 24 |  |
| Туалет для персонала | 3 | 3 | 3х2 |  |
| Туалет для посетителей | 3х2 | 3х2 | 3х3 |  |
| Комната персонала | - | 8 | 10 |  |
| Аптека: |  |  |  |  |
| ассистентская | 18 | 18 | 24 |  |
| стерилизационная (автоклавная) | 10 | 10 | 10 |  |
| моечная | 6 | 8 | 10 |  |
| материальная для хранения лекарственных средств | 12 | 12 | 12 |  |
| кладовая тары | 6 | 6 | 6 |  |
| кладовая кислот и дезинфицирующих средств | - | 5 | 5 |  |
| Комната дежурного врача | - | 12 | 12 |  |
| Кабинет флюорографии с раздевальной и фотокомнатой | 20+10+6 | 20+10+6 | 20+10+6 |  |
| Лаборатория для желудочной секреции | - | 10 | 10 |  |
| Помещение для хранения полевого обмундирования и имущества | 8 | 8 | 10 |  |
| Кладовая предметов уборки с поливочным краном, трапом и сушилкой | 4 | 4 | 4 | Сушилка выполняется в виде регистра из гладких труб |

Б. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО БАТАЛЬОНА

5.2.8. В составе зданий и сооружений отдельного медицинского батальона следует предусматривать:

основное лечебное здание (стационар с изолятором для инфекционных больных, поликлиника, служебное помещение санитарно-эпидемиологического взвода, пищеблок для больных, клуб);

склад для имущества батальона;

гараж для автомашин батальона.

Территория отдельного медицинского батальона должна иметь ограждение высотой 2 м.

При расположении отдельного медицинского батальона в пределах военного городка размещение личного состава батальона, его питание, а также культурное и бытовое обслуживание предусматриваются в соответствующих зданиях и сооружениях военного городка.

5.2.9. Основное лечебное здание отдельного медицинского батальона должно иметь отдельные входы в стационар с изолятором, в поликлинику и помещения санитарно-эпидемиологического взвода.

5.2.10. Изолятор следует проектировать в составе двух полубоксов и одного бокса. В полубоксах и боксе предусматриваются следующие помещения: санитарный узел, состоящий из туалета и ванной, палата, а также шлюз между палатой и коридором. В шлюзе должно быть предусмотрено смотровое окно, а также шлюзовое окно для передачи пищи, лекарственных средств и белья.

Бокс должен иметь самостоятельный вход с улицы через тамбур.

5.2.11. В составе основного лечебного здания должны быть предусмотрены: приемное отделение, операционный блок с послеоперационными палатами, центральная стерилизационная, общие хирургические и лечебно-диагностические отделения, отоларингологическое, офтальмологическое, стоматологическое, неврологическое, терапевтическое и кожно-венерологическое отделения, поликлиника, аптека, административные помещения.

Пищеблок для больных и клуб следует размещать в отдельно стоящем блоке, соединенном с основным корпусом теплым переходом. Зрительный зал клуба проектируется на 50% численности личного состава отдельного медицинского батальона из расчета 0,7 м на 1 чел.

5.2.12. Основное лечебное здание отдельного медицинского батальона следует проектировать 2-3-этажным.

5.2.13. Вместимости склада и гаража отдельного медицинского батальона определяются заданием на проектирование.

5.2.14. В табл.2-9 приведены площади помещений основного лечебного здания отдельного медицинского батальона на 100 мест (коек) с поликлиникой на 80 посещений в смену.

5.2.15. Площади помещений приемного отделения и помещений выписки следует принимать по табл.2.

Таблица 2

| Помещения | Площадь, м | Примечания |
| --- | --- | --- |
| ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |
| Вестибюль-ожидальная с туалетом | 12+3 |  |
| Помещения для временного хранения вещей больных | 4 |  |
| Бокс на 2 койки: | 27х2 | 2 бокса |
| санитарный узел, состоящий из ванной и туалета |  |  |
| палата |  |  |
| шлюз между палатой и коридором |  |  |
| Палата на 1 койку с туалетом | 14х2 | 2 палаты |
| Смотровая | 12 |  |
| Санитарный пропускник: |  |  |
| раздевальная | 6 |  |
| ванная с душем | 10 |  |
| одевальная | 6 |  |
| Процедурная | 15 |  |
| Перевязочная | 22 |  |
| Кабинет функциональной диагностики | 18 |  |
| Помещение для хранения передвижного рентгеновского аппарата и фотолаборатория | 10+6 |  |
| Лаборатория срочных анализов | 12 |  |
| Буфет | 12 |  |
| Кабинет начальника отделения | 12 |  |
| Кабинет дежурного врача | 10 |  |
| Комната старшей медицинской сестры | 10 |  |
| Туалет для персонала | 3 |  |
| Комната личной гигиены персонала | 5 |  |
| Комната персонала | 8 |  |
| Кладовая предметов уборки с поливочным краном, трапом и сушилкой | 4 | Сушилка выполняется в виде регистра из гладких труб |
| Кладовая грязного белья | 4 |  |
| Кладовая чистого белья | 4 |  |
| Помещение для временного хранения трупов с машинным отделением | 8+10 |  |
| ПОМЕЩЕНИЯ ВЫПИСКИ |  |  |
| Комната медицинской сестры | 10 |  |
| Кабинет для переодевания | 3х2 | 2 кабины |

5.2.16. Площади помещений кожно-венерологического отделения на 10 мест (коек) следует принимать по табл.3.

Таблица 3

| Помещения | Площадь, м | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Вестибюль-ожидальная с туалетом | 12 |  |
| Шкаф для хранения вещей больных | 2 |  |
| Смотровая | 12 |  |
| Санитарный пропускник: |  |  |
| раздевальная | 6 |  |
| ванная с душем | 10 |  |
| одевальная | 6 |  |
| Палата на 2 койки | 14 | 2 палаты |
| Палата на 3 койки | 21 | " |
| Пост дежурной медицинской сестры | 6 |  |
| Процедурная | 12 |  |
| Перевязочная | 22 |  |
| Кабинет дерматовенеролога | 20 |  |
| Процедурная при кабинете дерматовенеролога | 18 | Оборудуется сливом |
| Помещение для люминесцентной диагностики | 6 |  |
| Буфет | 12 |  |
| Столовая | 10 |  |
| Туалеты для больных | 3х2 | 2 туалета |
| Кабинет начальника отделения | 12 |  |
| Комната старшей медицинской сестры | 10 |  |
| Комната сестры-хозяйки | 10 |  |
| Помещение для хранения переносной аппаратуры | 12 |  |
| Комната персонала | 8 |  |
| Туалет для персонала | 3 |  |
| Комната личной гигиены персонала | 5 |  |
| Кладовая грязного белья | 4 |  |
| Кладовая чистого белья | 4 |  |
| Кладовая предметов уборки с поливочным краном, трапом и сушилкой | 4 | Сушилка выполняется в виде регистра из гладких труб |
| Помещение для мытья и стерилизации суден, мытья и сушки клеенок | 8 |  |
| Шлюз при входе в отделение | 6 |  |
| Помещение выписки | 10 |  |

5.2.17. Площади помещений палатных секций и отделений следует принимать по табл.4.

Таблица 4

| Помещения | Площадь, м |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отделение на 45 коек |  |  |  |  |
|  | хирургическое, в том числе |  | терапевтическое, в том числе |  |  |
|  | общее хирургическое на 30 коек | стоматологическое, офтальмологическое и отоларингологическое на 15 коек | терапев- тическое на 30 коек | невроло- гическое на 15 коек |  |
| ПАЛАТНАЯ СЕКЦИЯ |  |  |  |  |  |
| Шлюз перед входом в палатную секцию | 6 | 6 | 6 | 6 | В рабочую пло- щадь не входит |
| Палата на 1 койку | 9 | 9х2 | 9 | 9х2 |  |
| Палата на 2 койки | 14х2 | 14 | 14х2 | 14 |  |
| Палата на 3 койки | 21х3 | 21 | 21х3 | 21 |  |
| Палата на 4 койки | 28х4 | 28x2 | 28х4 | 28х2 |  |
| Пост дежурной медицинской сестры | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| Кабинет врача | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Процедурная | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Комната дневного пребывания | 24 | 12 | 24 | 12 |  |
| Клизменная | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Ванная с душем | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Помещение для мытья и стерилизации суден, мытья и сушки клеенок | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Кладовая предметов уборки с поливочным краном, трапом и сушилкой | 4 | 4 | 4 | 4 | Сушилка выполняется в виде регистра из гладких труб |
| Кладовая грязного белья | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Кладовая чистого белья | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Туалет для больных с умывальником в шлюзе | 3х2 | 3 | 3х2 | 3 |  |
| Туалет для персонала с умывальником в шлюзе | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| ПОМЕЩЕНИЯ, ОБЩИЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| Буфет | 18 |  | 18 |  |  |
| Столовая | 32 |  | 32 |  |  |
| Перевязочная | 22 |  | - |  |  |
| Перевязочная гипсовая | 22 |  | - |  |  |
| Помещение для хранения и приготовления гипса | 10 |  | - |  |  |
| Процедурная стоматологическая (для стоматологических палат) | 14 |  | - |  |  |
| Кабинет электросна со шлюзом | - |  | 12+2 |  |  |
| Помещение для зондирования | - |  | 12 |  |  |
| Кабинет начальника отделения | 12 |  | 12 |  |  |
| Комната старшей медицинской сестры | 10 |  | 10 |  |  |
| Комната сестры-хозяйки | 10 |  | 10 |  |  |
| Помещение для хранения переносной аппаратуры | 12 |  | 12 |  |  |
| Комната персонала | 10 |  | 10 |  |  |
| Комната личной гигиены | 5 |  | 5 |  |  |

8.2.18. Ворота в зданиях ПТОРов следует принимать распашными двустворчатыми открывающимися наружу.

Ширина ворот в свету для проезда техники (кроме автомобильной) должна превышать наибольшую ширину машины на 0,7 м. Высота ворот должна превышать наибольшую высоту машины не менее чем на 0,2 м.

Ворота в зданиях ПТОРов должны быть типовыми. В целях унификации рекомендуется принимать размеры ворот 3,6х3,6 м (Н); 3,6х4,2 (Н); 4,8х3,6 (Н); 4,8х4,2 (Н). При соответствующих обоснованиях допускается применение ворот других размеров.

Размеры ворот для проезда автомобильной техники следует принимать по СНиП II-93-74.

8.2.19. Освещенность ПТОРов следует проектировать с учетом требований СНиП II-4-79. При боковом освещении коэффициент естественной освещенности следует принимать в зависимости от разряда зрительных работ.

Пункты ежедневного технического обслуживания (ПЕТО)

8.2.20. Пункты ежедневного технического обслуживания (ПЕТО) предназначаются для проведения ежедневного технического обслуживания ракетно-артиллерийского вооружения, бронетанковой, автомобильной, инженерной техники и вооружения.

8.2.21. В зависимости or климатических условий района строительства ПЕТО может размещаться в закрытых отапливаемых или неотапливаемых зданиях, под навесом, либо на открытых площадках.

Пункт чистки и мойки машин может быть отдельно стоящим, либо размещаться в одном здании с ПЕТО.

8.2.22. Пункты ЕТО следует проектировать в составе технологических линий со смотровыми канавами для обслуживания гусеничной и колесной техники. Количество технологических линий и постов определяется расчетом. Посты оборудуются табельными средствами для обслуживания техники.

В составе пунктов ЕТО может быть предусмотрен пост (посты) для проведения работ по обслуживанию вооружения, установленного на технике.

8.2.23. Внутренние размеры здания ПЕТО следует определять с учетом требований п.8.2.14. Высота помещений с постами обслуживания автомобильной техники принимается в соответствии с требованиями СНиП II-93-74, с постами обслуживания инженерной, бронетанковой техники и вооружения - с учетом минимального расстояния от верха техники до низа выступающих строительных конструкций равного 1,2 м.

Во всех случаях высота указанных помещений должна быть не менее 3,6 м.

8.2.24. Пункты ЕТО оборудуются средствами механизации (тяговые устройства, консольно-поворотный электрический кран и др.).

8.2.25. Ворота в зданиях ПЕТО следует проектировать в соответствии с требованиями п.8.2.18.

8.2.26. Требования к освещенности ПЕТО следует принимать согласно п.8.2.19.

Аккумуляторно-зарядные станции (АЗС)

8.2.27. Аккумуляторно-зарядные станции предназначены для:

- приема, зарядки, осуществления текущего ремонта, проведения контрольно-тренировочных циклов щелочных и кислотных аккумуляторных батарей (АКБ), а также выдачи их потребителю;

- хранения сухозаряженных АКБ и приведения их в рабочее состояние;

- хранения АКБ, приведенных в рабочее состояние, с подзарядкой малыми токами.

8.2.28. В составе АЗС должны быть предусмотрены отдельные производственные помещения для:

- приема, проверки технического состояния и ремонта аккумуляторных батарей;

- зарядки аккумуляторных батарей;

- хранения серной кислоты, щелочи, электролита и химикатов;

- зарядных устройств (агрегатная).

8.2.29. В составе АЗС может быть предусмотрено отдельное помещение для хранения сухозаряженных АКБ и приведения их в рабочее состояние, а также для хранения АКБ, приведенных в рабочее состояние (в том числе с подзарядкой малыми токами).

8.2.30. В АЗС, обслуживающих как кислотные, так и щелочные аккумуляторные батареи, производственные помещения и венткамеры следует предусматривать раздельными для кислотных и щелочных аккумуляторных батарей.

8.2.31. При проектировании следует учитывать, что граница между верхней (взрывоопасной) и нижней (невзрывоопасной) зонами в помещении для зарядки АКБ условно проходит на уровне 0,75 общей высоты, считая от уровня пола, но не выше отметки кранового пути (при наличии крана в помещении). Нижняя зона помещения, электролитная, участок ремонта АКБ и кладовые химикатов относятся к помещениям с химически активной средой.

8.2.32. Зарядку АКБ и контрольно-тренировочные циклы следует производить в вытяжных шкафах с индивидуальным вентиляционным отсосом, включение которого сблокировано с зарядным устройством.

8.2.33. Оборудование для зарядки (разрядки) АКБ следует выбирать из расчета обеспечения одновременной зарядки (разрядки) 45% всех аккумуляторных батарей парка ТВ.

Процент одновременно заряжаемых аккумуляторных батарей может быть уточнен заданием на проектирование.

8.2.34. При необходимости приведения в рабочее состояние большего количества сухозаряженных АКБ в ограниченное время зарядка производится непосредственно на местах хранения - в тележках-стеллажах. Помещения для хранения должны быть оборудованы стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей взрывобезопасность.

8.2.35. Помещения для хранения, зарядки и приведения в рабочее состояние сухозаряженных АКБ оборудуются средствами механизации.

8.2.36. АЗС не допускается размещать под помещениями с мокрыми процессами производств, душевыми, туалетами, а также непосредственно под или над помещениями с длительным пребыванием более 50 чел.

8.2.37. Потолки в помещениях для хранения и зарядки АКБ, а также для хранения и приведения в рабочее состояние сухозаряженных АКБ должны быть горизонтальными и гладкими.

Под покрытиями и перекрытиями не должно образовываться застойных участков.

Допускается устройство потолков с выступающими ребрами. В этом случае в выступающие конструкции должны быть заложены трубки для свободного перетекания воздуха между отсеками.

8.2.38. В помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности легкосбрасываемые конструкции следует принимать по СНиП 2.09.02-85.

8.2.39. В основных производственных помещениях зданий АЗС полы следует принимать из керамической кислотоупорной плитки на кислотоупорном растворе.

Уклон к трапам на участках ремонта, хранения, приема и зарядки АКБ, а также в электролитной принимается равным 1%.

Водогрейки (ВГ)

8.2.40. В составе парков ТВ при необходимости следует предусматривать водогрейки, предназначенные для нагрева и хранения в горячем состоянии воды, необходимой для разогрева двигателей машин, содержащихся в неотапливаемых хранилищах, либо на открытых площадках при эксплуатации в зимний период и отсутствии индивидуальных или групповых средств разогрева.

8.2.41. Хранение воды следует предусматривать в емкостях (цистернах, баках) при температуре 90-95 °С. Допускается хранение воды при более низкой температуре с обеспечением возможности ее разогрева до требуемой температуры в пределах установленного времени.

Элементы системы выдачи горячей воды (трубопроводы, краны) принимаются исходя из условия ее раздачи в течение 10-15 мин.

Доставка воды к местам стоянки техники обеспечивается подвижными штатными средствами заправки.

Объем хранящейся горячей воды определяется исходя из заданного количества и характеристики обслуживаемой техники с учетом обеспечения 2-3-кратного пролива систем охлаждения двигателей.

Пункты чистки и мойки машин (ППЧМ и ПЧМ)

8.2.42. В составе парка ТВ для уборочно-моечных работ следует предусматривать пункт предварительной чистки машин (ППЧМ), размещаемый перед въездом в парк, а также пункт чистки и мойки машин (ПЧМ), размещаемый перед ПЕТО, если он не входит в состав последнего (см. п.8.2.21 настоящей главы).

8.2.43. ППЧМ следует проектировать с раздельными участками для колесной и гусеничной техники.

Для чистки и мойки колесной техники предусматривается моечная эстакада с гидромониторами, для чистки и мойки гусеничной техники - рольганги или моечная эстакада с гидромониторами.

При отрицательных температурах наружного воздуха предварительная чистка техники осуществляется без использования воды.

8.2.44. ПЧМ предназначаются для внутренней уборки техники и ее окончательной мойки. В зависимости от климатических условий ПЧМ могут предусматриваться открытыми (эстакады), закрытыми неотапливаемыми с легкими ограждающими конструкциями и закрытыми отапливаемыми.

Контрольно-технические пункты (КТП)

8.2.45. Контрольно-технические пункты предназначаются для осуществления контроля за техническим состоянием выходящей из парка и возвращающейся в парк техники.

8.2.46. Здание КТП должно размещаться у главного въезда в парк ТВ (выезда из него), служить проходной и состоять из следующих основных помещений:

помещение дежурного по парку ТВ;

комната начальника КТП;

комната отдыха для наряда парка ТВ;

класс безопасности движения и инструктажа личного состава;

комната для работы заместителей командиров подразделений по технической части.

Из помещения дежурного должна быть обеспечена видимость выходящей из парка и возвращающейся в парк техники.

Здание КТП допускается блокировать с боксом для дежурных машин.

Расходные склады ЗИП, лакокрасочных материалов и ГСМ

8.2.47. Расходные склады предназначаются для хранения ГСМ, химических, лакокрасочных материалов, автобронетанкового имущества (АБТИ) и оборудования, снятого с техники. Склады следует проектировать с учетом требований действующих в Министерстве обороны РФ ведомственных строительных норм и норм технологического проектирования складов для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (нефтепродуктов).

8.2.48. Расходные склады ГСМ при воинских частях следует предусматривать из расчета обеспечения хранения горюче-смазочных материалов не менее чем для трех заправок всей штатной техники. Расходные склады ГСМ следует размещать вне зоны парка ТВ.

8.2.49. В зависимости от условий хранения химических и лакокрасочных материалов следует предусматривать одноэтажные закрытые отапливаемые или неотапливаемые склады.

8.2.50. Хранение АБТИ и оборудования, снятого с техники, может предусматриваться в отапливаемых или неотапливаемых хранилищах. Хранилища следует проектировать в соответствии с требованиями главы 10 настоящих ВСН.

8.2.51. Оборудование, снятое с техники, следует хранить в отдельных помещениях, имеющих выход непосредственно наружу. Стены и перегородки, отделяющие эти помещения от других помещений, должны быть бетонными или железобетонными (монолитными или сборными) толщиной не менее 80 мм, либо кирпичными толщиной 120 мм.

8.2.52. Оконные проемы в зданиях складов химических и лакокрасочных материалов, в помещениях для хранения оборудования, снятого с техники, и на складах АБТИ должны быть закрыты металлическими решетками с ячейками размером 80х80 мм.

8.2.53. Полы в зданиях складов химических и лакокрасочных материалов должны быть несгораемыми, нескользкими, стойкими к воздействию хранящихся в них материалов.

8.2.54. Ворота в зданиях складов химических и лакокрасочных материалов следует предусматривать распашные двустворчатые двойные (наружные створки - сплошные, внутренние - решетчатые). Количество ворот должно быть не менее двух (при площади складского помещения более 100 м). Размеры ворот следует принимать в соответствии с п.8.2.8.

8.2.55. Освещенность расходных складов ГСМ следует принимать в соответствии с п.8.2.10.

8.3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление и вентиляция

8.3.1. В хранилищах техники, находящейся в постоянной боевой готовности, следует, как правило, предусматривать дежурное центральное водяное отопление с местными нагревательными приборами.

8.3.2. При соответствующем обосновании в хранилищах техники допускается применять воздушное отопление отопительно-рециркуляционными агрегатами.

8.3.3. Расчетная температура воздуха в помещениях хранилищ принимается исходя из требований, предъявляемых к хранению техники.

8.3.4. В качестве нагревательных приборов для центральных водяных систем отопления следует принимать приборы с развитой поверхностью нагрева, легко очищаемые от грязи.

8.3.5. При проектировании систем отопления, помимо теплопотерь ограждающими конструкциями, следует учитывать поступление холода от вводимой на хранение техники.

8.3.6. Расходы тепла в период обогрева гусеничной техники следует принимать:

|  | в течение первого часа | - 40 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | " " второго " | - 35 % |  |  |
|  | " " третьего " | - 25 % |  |  |

Продолжительность обогрева колесной техники принимается в соответствии с требованиями СНиП II-93-74.

8.3.7. Обогрев техники, поступившей на хранение, следует производить воздушными отопительно-рециркуляционными агрегатами.

8.3.8. При воздушном отоплении хранилищ техники отопительно-рециркуляционные агрегаты следует располагать в отдельных помещениях, выделенных несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и имеющих выходы непосредственно наружу.

8.3.9. На период хранения техники как в отапливаемых, так и в неотапливаемых хранилищах следует предусматривать естественную вытяжную вентиляцию.

8.3.10. Для удаления газовых выделений от работающих двигателей в период их опробования, въезда и выезда техники как в отапливаемых, так и в неотапливаемых хранилищах следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.

8.3.11. Для удаления газов от выхлопных устройств работающих двигателей в хранилищах следует предусматривать систему газоотводящих трубопроводов (каналов), подключенных к вытяжным вентиляционным установкам. В этой системе у каждой единицы техники должны быть предусмотрены патрубки для подключения шлангов от выхлопных устройств.

Прогрев двигателей производится при подключенных к выхлопным устройствам шлангах.

8.3.12. Количество газовых выделений, образующихся в помещениях при работе двигателей, определяется нормами технологического проектирования, либо расчетом в зависимости от типа двигателя, согласно заданию на проектирование и требованиям СНиП II-93-74.

8.3.13. Объем воздуха, удаляемого из помещения, определяется из условия разбавления газовых выделений до допустимых концентраций. Приток воздуха в требуемом объеме (подлежащем вытяжке) следует предусматривать через открытые проемы ворот.

8.3.14. В зимнее время в период выезда или опробования гусеничной и колесной техники при работающей вытяжной вентиляции допускается временное понижение температуры воздуха в рабочей зоне хранилищ.

Восстановление температуры воздуха в помещениях до расчетной следует осуществлять воздушными отопительно-рециркуляционными агрегатами, включаемыми после полного удаления выхлопных газов.

8.3.15. Суммарную производительность вытяжных вентиляционных установок следует принимать из расчета удаления газовых выделений при одновременном выезде или въезде техники.

Количество вентиляционных установок принимается с учетом обеспечения возможности их поагрегатного включения (отключения) в зависимости от количества работающих машин, но не менее двух.

8.3.16. Отопление и вентиляцию в ПТОРе и ПЕТО следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП II-93-74.

8.3.17. Отопление и вентиляцию на АЗС следует проектировать в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и настоящего раздела.

8.3.18. Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях по обслуживанию АКБ следует принимать по табл.3.

Таблица 3

| Помещения | Расчетная температура воздуха, °С | Кратность воздухообмена в 1 ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |
| Помещение для приема, проверки технического состояния, обработки поверхности и ремонта АКБ | 18 | По расчету |  |
| Помещение для зарядки АКБ | 18 | " |  |
| Помещение для приготовления дистиллированной воды и электролита | 18 | " |  |
| Помещение для хранения серной кислоты, щелочи, электролита и химикатов | 5 | - | 2 |
| Агрегатная | 10 | По расчету |  |
| Помещение для хранения сухозаряженных АКБ и приведения их в рабочее состояние | Не ниже минус 30 | " |  |

8.3.19. Помещения для хранения сухозаряженных АКБ следует проектировать неотапливаемыми.

8.3.20. В помещениях для приема, проверки технического состояния, обработки поверхности и ремонта АКБ следует предусматривать центральное отопление с местными нагревательными приборами.

Систему отопления следует рассчитывать на поддержание температуры воздуха в помещениях плюс 5 °С. Догрев воздуха до расчетной температуры в рабочее время предусматривается за счет перегрева приточного воздуха.

8.3.21. В помещениях для зарядки АКБ следует применять нагревательные приборы с гладкими поверхностями и предусматривать их защиту от воздействия агрессивной среды.

8.3.22. Помещения для зарядки АКБ следует оборудовать общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, местными отсосами от шкафов для зарядки, а также естественной вытяжной вентиляцией.

Естественная вытяжка предусматривается из верхней зоны помещений в однократном объеме в час.

Количество воздуха, удаляемого через шкафы, определяется расчетом.

Производительность механических приточных систем должна приниматься в объеме 80% от производительности вытяжных систем.

8.3.23. Воздухообмен в помещениях для зарядки АКБ определяется расчетом по формуле

,

где  - воздухообмен в помещениях для зарядки АКБ, м/ч;

- наибольший зарядный ток, А;

- число элементов одной аккумуляторной батареи, шт.;

- количество одновременно заряжаемых батарей, шт.

Объем воздуха, определяемый по приведенной формуле, следует проверять на полное удаление аэрозольной щелочи или серной кислоты исходя из предельно допустимых концентраций (ПДК) в рабочей зоне.

Количество электролита (в пересчете на серную кислоту), выделяющегося из АКБ при зарядке, определяется по формуле

,

где  - количество серной кислоты, выделяемой из кислотных АКБ с газами, мг/ч;

- наибольший зарядный ток, А;

- количество батарей, шт.

8.3.24. Помещения для зарядки кислотных и щелочных АКБ должны иметь раздельные приточные и вытяжные вентиляционные установки.

Включение вытяжной вентиляции в дымоходы и общую систему вентиляции здания не допускается.

8.3.25. Удаление газов и паров должно производиться в количестве  объема из верхней зоны помещения и  объема - из нижней.

8.3.26. Вентиляцию в помещениях для хранения и приведения в рабочее состояние сухозаряженных АКБ следует проектировать:

в режиме хранения - естественную вытяжную из верхней зоны в однократном объеме в час;

в режиме приведения в рабочее состояние - механическую приточно-вытяжную.

8.3.27. Воздуховоды вентиляционных систем помещений для зарядки АКБ должны предусматриваться из несгораемых материалов, с обязательной защитой от воздействия агрессивной среды.

На воздуховодах следует предусматривать устройства для первичной регулировки количества воздуха, удаляемого из верхних и нижних зон помещений.

Установка шиберов и задвижек не допускается.

Вытяжные отверстия в помещениях для зарядки АКБ должны располагаться с противоположной стороны от приточных.

8.3.28. В помещениях агрегатных АЗС следует проектировать центральное водяное отопление.

В качестве нагревательных приборов следует устанавливать регистры из гладких труб.

Установка регулирующей и запорной арматуры в помещениях агрегатных не допускается.

8.3.29. Вентиляцию в помещениях агрегатных следует рассчитывать на удаление теплопоступлений от работающего оборудования. Величины теплопоступлений определяются расчетом на основании технологических данных.

8.3.30. В помещениях водогреек следует предусматривать центральное водяное отопление с местными нагревательными приборами и естественную вытяжную вентиляцию.

8.3.31. Отопление и вентиляцию в хранилищах другого имущества следует проектировать с учетом требований действующих приказов министра обороны РФ, СНиП 2.4.01-85, а также соответствующих наставлений и руководств.

8.3.49. Охранной сигнализацией необходимо блокировать ворота, калитки, окна, люки и другие элементы по периметру зданий.

8.3.50. В зданиях и сооружениях, подлежащих оборудованию пожарной и охранной сигнализацией, допускается устраивать совмещенную пожарно-охранную сигнализацию. При этом в случае отключения датчиков охранной сигнализации должна быть обеспечена работа пожарных извещателей.

8.3.51. Приемную станцию пожарно-охранной сигнализации следует предусматривать в комнате дежурного по парку.

Емкость станции должна определяться из расчета включения в нее лучей пожарно-охранной сигнализации от всех зданий и сооружений парка ТВ с учетом 10% запаса. Сигналы "Пожар" и "Тревога" должны дублироваться на станции пожарной и охранной сигнализации объекта соответственно.

8.3.52. Электропитание станции пожарно-охранной сигнализации парка ТВ следует предусматривать от сети переменного тока с резервированием от стартерных аккумуляторных батарей, размещаемых в вентилируемом шкафу.

8.4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.4.1. Дождевые воды без органических загрязнений до отвода их за пределы зоны парка ТВ следует очищать на локальных очистных сооружениях. Глубину очистки стоков следует принимать в зависимости от местных условий по согласованию с организацией, эксплуатирующей дождевую канализацию, территориальной главной инспекцией Госкомприроды и местными органами государственного санитарного надзора.

8.4.2. Рекомендуется предусматривать возможность использования очищенных дождевых вод в качестве дополнительного источника технического водоснабжения.

8.4.3. Водоснабжение моек колесной и гусеничной техники следует проектировать по оборотной системе. Отказ от устройства оборотной системы водоснабжения мойки должен быть обоснован.

8.4.4. В качестве элемента оборотной системы водоснабжения для очистки загрязненных вод от мойки техники допускается использовать очистные сооружения дождевых вод.

8.4.5. В проектной документации следует предусматривать мероприятия по охране атмосферного воздуха от вредных выбросов вентиляционных систем в соответствии с действующими нормами, стандартами, рекомендациями и в зависимости от состояния атмосферы в месте строительства объекта.

8.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

8.5.1. При проектировании зданий и сооружений парка ТВ следует предусматривать использование вторичных энергоресурсов в целях снижения расходов тепла на отопление, вентиляцию и теплоснабжение технологического оборудования.

8.5.2. В проектах исходя из технико-экономических расчетов должна рассматриваться целесообразность использования следующих видов вторичных энергоресурсов:

тепло, содержащееся в удаляемом воздухе;

тепло, содержащееся в выхлопных газах техники;

тепловыделения от технологического оборудования (выпрямительные устройства АЗС и т.п.).

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЫВШЕГО СССР, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1995 г. И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЗОНЫ ПАРКА ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЯ*

________________

* При использовании документов, включенных в перечень, следует учитывать вышедшие в свет после издания настоящих ВСН документы Минстроя России, приказы и директивы министра обороны РФ и заместителя министра обороны РФ - начальника строительства и расквартирования войск по вопросам, относящимся к капитальному строительству.

Информация о введении в действие этих документов будет публиковаться в "Бюллетене строительной техники" Минстроя России и "Бюллетене технической информации" ЦОПУ Минобороны РФ.

|  | Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. - В кн.Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М., Военное издательство, 1994 |
| --- | --- |
| ВСН 34-94 Минобороны РФ | Планировка и застройка военных городков |
| СНиП 2.11.01-85 | Складские здания |
| СНиП 2.09.02-85 | Производственные здания |
| СНиП 2.01.02-85* | Противопожарные нормы |
| СНиП 2.04.09-84 | Пожарная автоматика зданий и сооружений |
| СНиП II-93-74 | Предприятия по обслуживанию автомобилей |
| СНиП 2.09.04-87 | Административные и бытовые здания промышленных предприятий |
| СНиП 2.04.01-85 | Внутренний водопровод и канализация зданий |
| СНиП 2.04.02-84 | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения |
| СНиП II-4-79 | Естественное и искусственное освещение |
| ВНТП 125-84 ------------------- Минобороны | Ведомственные нормы технологического проектирования складов для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (нефтепродуктов) |
| ВСН 111-83 ------------------ Минобороны | Ведомственные строительные нормы проектирования складов для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (нефтепродуктов) |
| ВСН 58-87 ------------------ Минобороны | Инструкция по проектированию, устройству и эксплуатации молниезащиты от статического электричества зданий и сооружений Министерства обороны |
| Приказ министра обороны РФ 1992 г. N 28 | Руководство по единым типовым требованиям к паркам воинских частей ВС РФ |
|  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - Изд-е 6-е, переработанное и дополненное. М., Энергоатомиздат, 1985. |

Глава 9. ЗДАНИЯ БАНЬ, ПРАЧЕЧНЫХ, ХИМЧИСТОК, 
СОЛДАТСКИХ КОМБИНАТОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ОКРУЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА

Настоящие нормы распространяются на проектирование вновь сооружаемых и реконструируемых зданий воинских бань, прачечных, химчисток, солдатских комбинатов бытового обслуживания (СКБО), а также окружных предприятий по ремонту вещевого имущества.

Настоящие нормы содержат специфические требования, предъявляемые к проектированию зданий воинских бань, прачечных, химчисток, СКБО и окружных предприятий по ремонту вещевого имущества, определяемые условиями быта войск.

При проектировании воинских бань, прачечных, химчисток, СКБО следует дополнительно руководствоватьсяСНиП 2.08.02-89 и СНиП 2.09.04-87, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и технологическими заданиями.

9.1. БАНИ

Общие положения

9.1.1. Здания воинских бань следует проектировать как отдельно стоящими, так и сблокированными с прачечными, или в составе СКБО.

9.1.2. В гарнизонах с малой численностью личного состава бани на 3 и 5 мест допускается размещать в составе комплексных хозяйственных зданий. При этом помещения бань должны отделяться от других хозяйственных помещений несгораемыми ограждающими конструкциями и иметь обособленные входы и выходы.

9.1.3. Воинские бани следует проектировать душевого типа с парной. В банях на 3 и 5 мест допускается предусматривать помывочные места (с банными тазами), водоразборную колонку, душ и парную. В гарнизонах, не имеющих коммунальных бань, воинские бани могут быть использованы также для помывки населения.

Примечание. Женские отделения в воинских банях не предусматриваются.

9.1.4. Пропускную способность воинских бань следует принимать из расчета одной помывки всего личного состава гарнизона (части) за пять дней недели при ежедневной 12-часовой работе бани к продолжительности одной помывки (смены) 45 мин. Между сменами следует выделять 20-30 мин для проведения дезинфекции с последующей влажной уборкой помещений бани.

9.1.5. Вместимость воинской бани определяется количеством мест в помывочных и парильнях. Количество мест в одевальных и раздевальных помещениях должно соответствовать количеству мест в помывочных и парильнях.

9.1.6. Воинские бани независимо от числа помывочных мест проектируются с учетом использования их в качестве санитарных пропускников.

9.1.7. Принципиальные технологические схемы работы бани в различных режимах приведены в приложении к настоящей главе.

9.1.8. В банях на 25 мест и более следует предусматривать стационарные дезинфекционные камеры, емкость которых должна обеспечивать обработку обмундирования всех одновременно моющихся людей.

Объемно-планировочные и конструктивные решения

9.1.9. Высоту этажей, а также предельную этажность зданий бань следует принимать по СНиП 2.08.02-89.

9.1.10. Состав и площади помещений бань в зависимости от их вместимости следует принимать по табл.1.

Таблица 1

| Помещения | Площадь помещений, м, в банях с количеством мест |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Основные |  |  |  |  |  |  |  |
| Вестибюль с гардеробом для верхней одежды, ожидальная (остывочная) | - | - | 7 | 22 | 38 | 46 | 60 |
| Комната для медицинского осмотра при вестибюле | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Раздевальная | 6 | 8 | 12 | 34 | 64 | 98 | 125 |
| Помывочная (одна зона): |  |  |  |  |  |  |  |
| с душами | 4 | 6 | 9 | 23 | 43 | 63 | 95 |
| с помывочными местами | 7 | 12 | - | - | - | - | - |
| Парильня | 8 | 8 | 8 | 12 | 20 | 24 | 30 |
| Одевальная | - | - | 12 | 34 | 64 | 98 | 125 |
| Кладовая грязного белья | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 |
| Кладовая чистого белья | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 |
| Помещения для дезкамеры: |  |  |  |  |  |  |  |
| грязная зона (в т.ч. помещения для загрузки камер) | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| чистая зона (в т.ч. помещения для выгрузки камер) | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Вспомогательные |  |  |  |  |  |  |  |
| Парикмахерская с подсобным помещением | - | - | - | 9 | 14 | 25 | 32 |
| Кладовая моющих и дезинфицирующих средств | ) ) |  |  | 4 | 4 | 6 | 8 |
|  | ) 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Кладовая уборочного инвентаря | ) ) |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Комната заведующего баней | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комната обслуживающего персонала | - | - | - | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Билетная касса (в банях, используемых для помывки населения) | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

9.1.11. Расположение основных помещений при работе бани в режиме санпропускника должно обеспечивать последовательное движение посетителей без пересечения потоков: вестибюль, раздевальная, помывочная (через грязную и условно чистую зоны) и одевальная.

В перегородке между смежно расположенными помывочными предусматриваются дверные проемы.

9.1.12. В дезинфекционном отделении помещение для загрузки камер должно быть связано с раздевальной через дверь, имеющую окно. Оба помещения оборудуются самостоятельными выходами наружу.

9.1.13. При работе бань в режиме помывки военнослужащих раздевание и одевание людей следует предусматривать в одном и том же помещении - в одевальной или в раздевальной - каждое из которых должно иметь свою помывочную, а также кладовые чистого и грязного белья с самостоятельными выходами наружу. При этом в качестве кладовых грязного и чистого белья используются соответственно грязная и чистая зоны дезкамеры.

9.1.14. Для организации в бане помывки населения при нормальном режиме ее работы одно из помывочных помещений вместе с раздевальной может быть использовано для мужчин, другое со смежно расположенной одевальной - для женщин.

9.5.5. Основные производственные помещения окружного предприятия по ремонту вещевого имущества (швейное и обувное производства, матрацный цех, участок ремонта валенок, прачечная и химчистка) не должны иметь между собой технологической связи.

Участки ремонта вещевого имущества и палаток, а также вулканизации валенок следует размещать в изолированных помещениях.

9.5.6. Допускается объединять склады готовой продукции матрацного цеха, швейного и обувного производств. При блокировке химчисток с предприятиями по ремонту одежды склады чистого имущества используются для имущества, подлежащего ремонту (без увеличения площадей складов).

9.5.7. В окружных предприятиях по ремонту вещевого имущества следует предусматривать контейнерный способ хранения и перемещения предметов труда и готовой продукции.

9.6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ БАНЬ, ПРАЧЕЧНЫХ, ХИМЧИСТОК, СКБО 
И ОКРУЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА

9.6.1. В зданиях бань, прачечных, химчисток, СКБО и окружных предприятий по ремонту вещевого имущества следует предусматривать системы центрального отопления, механической приточно-вытяжной вентиляции, естественной вытяжной вентиляции, горячего водоснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода, канализации и производственного пароснабжения.

Отопление и вентиляция

9.6.2. Теплоснабжение следует предусматривать, как правило, от центральных котельных. При отсутствии внешнего источника тепла и соответствующем обосновании допускается проектирование теплоснабжения от автономных котельных, пристроенных к зданиям.

9.6.3. В качестве теплоносителей следует принимать:

для систем отопления и калориферов приточных вентиляционных систем - воду с температурами 150-70 °С или 95-70 °С по отопительному графику;

для систем напольного отопления раздевальных помещений воду с температурой 50-30 °С;

для систем горячего водоснабжения - воду с температурой 65 °С по постоянному графику;

для пароснабжения технологического оборудования прачечных и химчисток - пар давлением 8-12 кгс/см.

9.6.4. При технико-экономическом обосновании строительства допускается использовать электроэнергию для технологических нужд прачечных и химчисток.

9.6.5. В зданиях бань, прачечных, химчисток, СКБО и окружных предприятий по ремонту вещевого имущества следует, как правило, предусматривать однотрубные системы водяного отопления с местными нагревательными приборами.

Для обогрева пола в раздевальных помещениях бань следует предусматривать напольные системы отопления.

9.6.6. В качестве нагревательных приборов принимаются:

в моечных и раздевальных помещениях бань - чугунные радиаторы;

в вестибюлях - конвекторы;

для пола раздевальных помещений - напольные панели;

в стиральных цехах прачечных - регистры из гладких труб или чугунные неоребренные радиаторы.

9.6.7. Нагревательные приборы и трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения следует прокладывать с учетом исключения возможности получения ожогов моющимися.

9.6.8. Системы отопления и калориферы приточных вентиляционных систем присоединяются к теплосети исходя из местных условий - по зависимой или независимой схеме.

Системы напольного отопления присоединяются к теплосети по независимой схеме - через теплообменник, устанавливаемый в индивидуальном тепловом пункте.

Технологические потребители присоединяются к паровым сетям через редукционные установки, размещаемые в индивидуальном тепловом пункте.

9.6.9. Возврат конденсата от паровых потребителей следует решать исходя из конкретных условий рельефа площадки и удельного расхода конденсата. В целях исключения потерь конденсата в индивидуальных тепловых пунктах следует предусматривать площади для размещения баков сбора конденсата и для перекачивающих насосов.

9.6.10. Воздухообмены в помещениях химчистки, стиральных и сушильно-гладильных цехов определяются расчетом на удаление выделяющихся тепла и влаги. В воздушном балансе следует учитывать работу местных отсосов от технологического оборудования. В остальных помещениях воздухообмены принимаются по СНиП 2.09.04-87.

9.6.11. В зданиях химчисток кратность воздухообмена помещений для хранения вычищенного имущества принимается равной кратности воздухообмена производственных помещений.

9.6.12. Механическая приточно-вытяжная система вентиляции предусматривается во всех производственных помещениях бань, химчисток, СКБО и окружных предприятий по ремонту вещевого имущества. При технологическом оборудовании химчисток следует предусматривать отсосы с факельными выбросами вытяжного воздуха. Естественная вытяжная вентиляция предусматривается в служебных и подсобных помещениях.

9.6.13. При проектировании вентиляции производственных помещений химчистки, обувного производства и помещения вулканизации валенок следует руководствоваться СНиП 2.09.04-87 и СНиП 2.04.05-91.

9.6.14. При размещении химчистки, прачечной и СКБО в одном комплексном здании каждое производство оборудуется самостоятельной механической приточно-вытяжной системой вентиляции. Конструктивное решение систем вентиляции должно исключать возможность перетекания воздуха из помещений химчистки в другие помещения здания.

9.6.15. Воздуховоды системы вентиляции в помещениях с высокой влажностью воздуха следует выполнять из оцинкованной стали. В остальных помещениях - из кровельной стали или в строительных конструкциях.

9.6.16. Для удобства ремонта и замены трубопроводы следует прокладывать открыто, с учетом требования п.9.6.7. настоящего раздела.

9.6.17. В целях снижения расходов топливно-энергетических ресурсов индивидуальные тепловые пункты зданий следует оборудовать средствами автоматического регулирования отпуска тепла и контрольно-измерительными приборами.

Водоснабжение и канализация

9.6.18. В зданиях бань следует предусматривать две системы водопровода:

хозяйственно-питьевую от наружных сетей;

производственную - от запасных уравнительных баков.

9.6.19. Для обеспечения потребного напора воды и стирального раствора в стиральных машинах, принимаемого по их паспортным данным, в прачечных допускается предусматривать запасные баки для холодной и горячей воды и насосные установки, подающие воду от запасных баков к стиральным машинам.

9.6.20. Системы производственного водопровода в банях и прачечных обеспечивают подачу холодной и горячей воды от запасных уравнительных баков к душевым сеткам, банным кранам, стиральным машинам, реакторам приготовления стиральных растворов и другому технологическому оборудованию. Остальные водопотребители обеспечиваются водой от хозяйственно-питьевого водопровода.

9.6.21. Для бань и прачечных емкость запасных уравнительных баков принимается из расчета хранения получасового запаса воды.

9.6.22. Для бань с количеством мест до 5 включительно допускается подача воды к технологическим водопотребителям непосредственно от хозяйственно-питьевого водопровода, без устройства запасных уравнительных баков.

9.6.23. Для уборки помещений помывочных, парилен и душевых следует предусматривать поливочные краны холодной и горячей воды.

9.6.24. Для уборки помещений приема белья и приготовления стиральных растворов, стирального цеха и душевых следует предусматривать поливочные краны холодной и горячей воды.

9.6.25. Отвод стоков предусматривается двумя системами:

производственной - от душей бань и технологического оборудования;

хозяйственно-бытовой - от остальных санитарных приборов.

При проектировании производственной канализации следует предусматривать возможность использования вторичных энергоресурсов (при соответствующем обосновании).

9.6.26. Нормы водопотребления и водоотведения в зданиях бань, прачечных, химчисток, СКБО и окружных предприятий по ремонту вещевого имущества следует принимать по СНиП 2.09.04-87.

Приложение

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАБОТЫ БАНИ 
В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

Схема работы бани в режиме помывки военнослужащих

Схема работы бани в режиме помывки населения

Схема работы бани в режиме санпропускника

Условные обозначения:

|  |  | движение людей, проходящих помывку и санитарную обработку; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - грязная зона; |  |  |
|  |  | - чистая зона; |  |  |
|  |  | - условно чистая зона. |  |  |

Экспликация помещений:

|  | 1 | - Вестибюль с гардеробом, ожидальная, комната для медицинского осмотра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | - Парикмахерская |  |  |
|  | 3 | - Раздевальная |  |  |
|  | 4 | - Одевальная |  |  |
|  | 5 | - Душевая |  |  |
|  | 6 | - Парильня |  |  |
|  | 7 | - Кладовая грязного белья |  |  |
|  | 8 | - Кладовая грязного белья дезкамеры |  |  |
|  | 9 | - Кладовая чистого белья |  |  |
|  | 10 | - Кладовая чистого белья дезкамеры |  |  |
|  | 11 | - Дезкамера |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЫВШЕГО СССР,
 ДЕЙСТВУЮЩИХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1995 г. И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
 ЗДАНИЙ БАНЬ, ПРАЧЕЧНЫХ, ХИМЧИСТОК, СОЛДАТСКИХ КОМБИНАТОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ОКРУЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА*

________________

* При использовании документов, включенных в перечень, следует учитывать вышедшие в свет после издания настоящих ВСН документы Минстроя России, приказы и директивы министра обороны РФ и заместителя министра обороны РФ - начальника строительства и расквартирования войск по вопросам, относящимся к капитальному строительству.

Информация о введении в действие этих документов будет публиковаться в "Бюллетене строительной техники" Минстроя России и "Бюллетене технической информации" ЦОПУ Минобороны РФ.

|  | Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. - В кн.: Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М., Военное издательство, 1994 |
| --- | --- |
| ВСН 34-94 ----------------------- Минобороны РФ | Планировка и застройка военных городков |
| СНиП 2.08.02-89 | Общественные здания и сооружения |
| СНиП 2.09.04-87 | Административные и бытовые здания |
| СНиП 2.01.02-85* | Противопожарные нормы |
| СНиП 2.04.05-91 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
|  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - Изд-е 6-е, переработанное и дополненное. М., Энергоатомиздат, 1985. |

Глава 10. ХРАНИЛИЩА ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

10.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.1. Настоящие нормы содержат специфические требования предъявляемые к  проектированию вновь сооружаемых и реконструируемых хранилищ военного имущества общего назначения, входящих в состав складской зоны военного городка.

10.1.2. При проектировании хранилищ военного имущества общего назначения следует руководствоваться также требованиями СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.11.01-85, СНиП 2.01.02-85* и ВСН 34-94/Минобороны РФ.

10.1.3. Условия хранения военного имущества и температурно-влажностный режим в помещениях хранилищ определяются техническими условиями, а также требованиями соответствующих руководящих и нормативных документов.

10.1.4. Площади хранилищ для различных видов военного имущества определяются исходя из его нормативного запаса и способа хранения, коэффициента использования площади (объема), допустимой нагрузки на 1 м площади пола, а также видов подъемно-транспортного оборудования и транспортных средств.

Погрузочно-разгрузочные и внутрискладские работы должны быть механизированы. При этом, как правило, следует предусматривать напольное или подвесное оборудование.

10.1.5. При определении площадей помещений для хранения военного имущества следует предусматривать:

ширину проездов - на 0,6 м больше габаритов транспортных средств с учетом возможности провоза крупногабаритного имущества;

ширину проходов между стеллажами (штабелями) - не менее 1,0 м при немеханизированной укладке;

ширину проходов между стеллажами (штабелями) и стенами - не менее 0,6 м.

При механизированной укладке военного имущества расстояния между стеллажами (штабелями) принимаются исходя из технической характеристики средств механизации.

10.1.6. При хранении в одном здании веществ и материалов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара в соответствии с требованиями СНиП 2.09.02-85.

10.1.7. При необходимости в хранилищах допускается предусматривать экспедиции, выделенные в отдельные помещения, вместимость которых определяется исходя из среднесуточного получения-отправки имущества. Эти помещения следует отделять от складских несгораемыми стенами или перегородками с пределом огнестойкости 0,75 ч.

10.2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

10.2.1. Геометрические параметры зданий хранилищ следует определять по СНиП 2.11.01-85.

10.2.2. Ворота хранилищ следует принимать типовыми: распашными, раздвижными, шторными или складчатыми; двери - распашными.

Для эвакуации людей в распашных и раздвижных воротах допускается предусматривать калитки, открывающиеся наружу.

Ворота в хранилищах в целях унификации рекомендуется принимать размерами 3,6х3,6 м (Н) и 3,6х4,2 м (Н). Распашные ворота допускается принимать размером 4,0х4,2 м (Н).

10.2.3. При боковом освещении коэффициент естественной освещенности для хранилищ следует принимать равным 0,2.

10.2.4. Оконные проемы хранилищ оборудуются стальными решетками с ячейками размером 150х150 мм.

10.2.5. Грузовые платформы (рампы) следует проектировать по СНиП 2.11.01-85.

10.2.6. Требования к эвакуационным путям и выходам, устройству дымоудаления, шлюзов, тамбур-шлюзов, лестничных клеток и лестниц следует принимать по СНиП 2.09.02-85 и СНиП 2.04.05-91.

10.2.7. Устройства механизации (автоматизации) учета выдачи (получения) имущества следует предусматривать при технико-экономическом обосновании согласно заданию на проектирование.

10.2.8. Конструкции и материалы оснований и покрытий полов хранилищ следует назначать с учетом восприятии нагрузок от складируемых грузов, вида и интенсивности механического воздействия транспорта в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88.

10.3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление и вентиляция

10.3.1. Отопление, вентиляцию и кондиционирование следует проектировать в зависимости от вида имущества, находящегося в хранилищах, согласно требованиям руководящих и нормативных документов соответствующих видов Вооруженных Сил Российской Федерации, а также СНиП 2.04.05-91.

Водоснабжение и канализация

10.3.2. Внутренний водопровод и канализацию в зданиях хранилищ военного имущества общего назначения следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.

10.3.3. Необходимость оборудования хранилищ противопожарным водопроводом или установками автоматического пожаротушения следует определять по СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.11.01-85 и исходя из специальных требований Министерства обороны РФ.

10.3.4. Наружное пожаротушение следует предусматривать от кольцевых водопроводных сетей через пожарные гидранты. Расход воды на наружное пожаротушение следует определять по СНиП 2.04.02-84.

10.3.5. Здания хранилищ военного имущества общего назначения следует обеспечивать пожарным инвентарем и оборудованием по нормам, установленным действующим приказом министра обороны РФ, независимо от наличия установок автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и противопожарного водопровода.

Электротехнические устройства

10.3.6. Электротехнические устройства следует проектировать в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), СНиП II-4-79 и СНиП 2.11.01-85.

10.3.7. По степени надежности электроснабжения электроприемники хранилищ военного имущества общего назначения относятся к III категории.

10.3.8. Освещение хранилищ рекомендуется выполнять светильниками с лампами накаливания, при этом освещенность принимается 20 лк.

10.3.9. Светильники наружного освещения входов хранилищ следует подключать, как правило, к сети наружного освещения объекта.

10.3.10. Для каждого хранилища следует предусматривать возможность отключения размещенных внутри электроустановок общим отключающим аппаратом, установленным снаружи хранилища на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при отсутствии последней - на отдельной опоре в ящике из несгораемого материала с приспособлением для опломбирования.

Это требование не распространяется на установки связи и сигнализации.

10.3.11. Молниезащиту следует проектировать в соответствии с требованиями действующей Инструкции по проектированию, устройству и эксплуатации молниезащиты и защиты от статического электричества зданий и сооружений Министерства обороны РФ.

10.3.12. Оборудование складских помещений пожарной сигнализацией следует выполнять в соответствии с действующим приказом министра обороны РФ, а также требованиями СНиП 2.04.09-84.

10.3.13. Хранилища военного имущества общего назначения следует оборудовать также средствами автоматической охранной сигнализации.

При этом рекомендуется устраивать совмещенную пожарно-охранную сигнализацию. В случае отключения датчиков охранной сигнализации должна быть обеспечена работа пожарных извещателей.

10.3.14. Приемную станцию пожарно-охранной сигнализации следует предусматривать в помещении с постоянным пребыванием людей. Емкость станции определяется из условия подключения к ней лучей пожарно-охранной сигнализации от всех хранилищ с учетом 10% запаса.

Сигналы "Пожар" и "Тревога" должны дублироваться на станции пожарной и охранной сигнализации объекта соответственно.

10.3.15. Электропитание станции пожарно-охранной сигнализации следует предусматривать от сети переменного тока с резервированием от стартерных аккумуляторных батарей, размещаемых в вентилируемом шкафу.

10.4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.4.1. Дождевые воды, не имеющие органических загрязнений, до отвода их за пределы зоны следует очищать на локальных очистных сооружениях. Глубину очистки стоков следует принимать в зависимости от местных условий по согласованию с организацией, эксплуатирующей дождевую канализацию, территориальной главной инспекцией Госкомприроды и местными органами государственного санитарного надзора.

10.4.2. Рекомендуется предусматривать использование очищенных дождевых вод в качестве дополнительного источника технического водоснабжения.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЫВШЕГО СССР,
 ДЕЙСТВУЮЩИХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1995 г. И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
 ХРАНИЛИЩ ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ*

________________

* При использовании документов, включенных в перечень, следует учитывать вышедшие в свет после издания настоящих ВСН документы Минстроя России, приказы и директивы министра обороны РФ и заместителя министра обороны РФ - начальника строительства и расквартирования войск по вопросам, относящимся к капитальному строительству.

Информация о введении в действие этих документов будет публиковаться в "Бюллетене строительной техники" Минстроя России и "Бюллетене технической информации" ЦОПУ Минобороны РФ.

|  | Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. - В кн.: Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М., Военное издательство, 1994 |
| --- | --- |
| ВСН 34-94 ----------------------- Минобороны РФ | Планировка и застройка военных городков |
| СНиП 2.11.01-85 | Складские здания |
| СНиП 2.01.02-85* | Противопожарные нормы |
| СНиП 2.04.09-84 | Пожарная автоматика зданий и сооружений |
| СНиП 2.03.13-88 | Полы |
| СНиП 2.04.01-85 | Внутренний водопровод и канализация зданий |
| СНиП 2.04.02-84 | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения |
| СНиП 2.09.02-85 | Производственные здания |
| СНиП 2.04.05-91 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| СНиП II-4-79 | Естественное и искусственное освещение |
| ВСН 58-87 ------------------- Минобороны | Инструкция по проектированию, устройству и эксплуатации молниезащиты от статического электричества зданий и сооружений Министерства обороны |
| Приказ министра обороны СССР 1988 г. N 35 | Нормы расквартирования воинских частей |
| Приказ министра обороны СССР 1989 г. N 450 | Руководство по противопожарной защите и спасательным работам в СА и ВМФ |
|  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - Изд-е 6-е, переработанное и дополненное. М., Энергоатомиздат, 1985. |

Глава 11. УЧЕБНЫЕ ЗДАНИЯ И КЛАССЫ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ

11.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих учебных зданий и классов воинских частей, предназначенных для военно-технической подготовки военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту.

При проектировании учебных зданий и классов воинских частей следует руководствоваться также требованиями СНиП 2.08.02-89 и СНиП 2.01.50-83.

Примечание. Настоящие нормы не распространяются на проектирование училищ, академий и других учебных заведений Министерства обороны РФ.

11.1.2. Учебные классы воинских частей следует, как правило, размещать в отдельных учебных зданиях. При количестве классов менее шести их допускается размещать в комплексных зданиях, за исключением зданий хозяйственного и производственного назначения.

11.1.3. Учебные здания следует проектировать в соответствии с технологическими требованиями, штатной численностью личного состава, а также составом техники и оборудования.

Состав и количество основных учебных классов и военно-учебного имущества определяются перечнями, утвержденными главнокомандующими видами Вооруженных Сил РФ, нормами снабжения военно-учебным имуществом, а также исходя из максимальной годовой загрузки классов.

Учебные здания следует проектировать для односменных занятий из расчета пять учебных дней в неделю по шесть часов в день.

11.2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

11.2.1. Учебные здания, как правило, следует проектировать высотой до трех этажей. Классы с тяжелым оборудованием и техникой размещаются в первом этаже здания или в пристраиваемом блоке. Устанавливаемая в классах техника горючим не заправляется.

11.2.2. Высоту этажей в учебных зданиях следует принимать 3,3 м. Высота помещений для классов с крупногабаритной техникой (от пола до низа несущих конструкций перекрытия) определяется габаритами размещаемого оборудования и технологическими требованиями.

11.2.3. Учебные классы следует проектировать на 25-30 одновременно занимающихся из расчета 1,5 мплощади на 1 чел. При размещении в классе специального оборудования, указанного в задании на проектирование, предусматривается дополнительная площадь.

11.2.4. В учебных зданиях на 12 и более классов допускается предусматривать аудиторию на 100 чел. из расчета 1,3 м на 1 место, предназначенную для демонстрации учебных фильмов, а также техническое помещение для светопроекционной аппаратуры и экрана "на просвет".

Кинофикацию в учебных зданиях следует предусматривать по СНиП 2.08.02-89.

11.2.5. Классы, предназначенные для показа учебных кинофильмов, следует оборудовать стационарным экраном и устройством для зашторивания окон.

11.2.6. Размеры ворот в классах с крупногабаритной техникой определяются в соответствии с требованиями главы 8 настоящих ВСН. В одном из классов по оси ворот устраивается смотровая яма.

При необходимости один из классов оборудуется кран-балкой.

11.2.7. В учебных зданиях, кроме классов, следует предусматривать также помещения согласно табл.1.

Таблица 1

| Помещения | Площадь, м | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Преподавательские комнаты | 16-18 |  |
| Комната дежурного | 10-12 |  |
| Комната начальника | 10-12 |  |
| Комната для хранения наглядных пособий (лаборантская) | 8-10 | Предусматривается на каждом этаже |
| Вестибюль | 0,17 на 1 чел. | Не менее 15 м |
| Гардероб | 0,08-0,1 на 1 чел. | Для III и IV климатических районов не предусматривается |
| Туалет |  | 1 унитаз и 1 писсуар на 40 чел. |
| Помещение (шкаф) для уборочного инвентаря | 2 |  |
| Рекреационные помещения | 0,6 на 1 обучающегося |  |
| Комната для курения | 0,02 на 1 обучающегося |  |
| Библиотека (книгохранилище) | 2,5 на 1000 единиц книжного фонда |  |
| Примечания: 1. В преподавательских комнатах необходимо предусматривать встроенные шкафы площадью не менее 1 м. 2. В качестве рекреационных помещений допускается использовать коридоры шириной не менее 2,6 м. |  |  |

11.2.8. Помещения, имеющие естественное освещение, должны быть обеспечены проветриванием через форточки, фрамуги или другие устройства.

11.2.9. При размещении в классах специального оборудования и вооружения в оконных проемах необходимо предусматривать установку металлических решеток с ячейками размером 10х10 см.

11.3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

11.3.1. Учебные здания воинских частей должны быть оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, хозяйственно-питьевым водопроводом, канализацией, электроснабжением, искусственным освещением, телефонной связью, часофикацией, звонковой и пожарной сигнализацией, замкнутой телевизионной системой для учебных целей (при наличии ее в перечнях военно-учебного имущества), а при соответствующих обоснованиях также горячим водоснабжением и охранной сигнализацией.

Отопление и вентиляция

11.3.2. Отопление и вентиляцию учебных зданий воинских частей следует проектировать согласно требованиям настоящего раздела.

11.3.3. Вентиляция, как правило, предусматривается вытяжная канальная с естественным побуждением, без организованного притока свежего воздуха.

11.3.4. В аудиториях с вытяжными шкафами или технологическим оборудованием, выделяющим вредные вещества, требующие устройства местных отсосов, приточную систему вентиляции следует проектировать в том случае, если объем удаляемого воздуха превышает 3-кратный воздухообмен в помещении. При кратковременной работе вытяжных шкафов и местных отсосов организованный приток допускается не предусматривать.

11.3.5. Для периодического проветривания туалетов с числом унитазов более пяти следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.

11.3.6. В туалетах, расположенных смежно с помещениями, оборудованными механической вентиляцией, следует предусматривать вытяжную механическую вентиляцию.

11.3.7. Скорость движения воздуха в рабочих проемах вытяжных шкафов следует принимать в зависимости от предельно допустимой концентрации (ПДК) выделяемых вредных веществ в соответствии с СН 245-71*.

_______________

* На территории Российской Федерации действуют СП 2.2.1.1312-03, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных..

11.3.8. Для определения объема удаляемого воздуха высоту открывания рабочего проема двери шкафа следует принимать 400 мм при стандартной ширине проема 700 мм.

11.3.9. Удаление воздуха от вытяжных химических шкафов и местных отсосов от оборудования следует предусматривать через каналы из асбестоцементных конструкций с уплотнением стыковых соединений.

11.3.10. Расчетные внутренние температуры отапливаемых помещений и кратность воздухообменов следует принимать по табл.2.

Таблица 2

| Помещения | Температура, °С | Кратность воздухообмена в 1 ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | вытяжка |
| Классы* | 18 | 1 |
| Классы крупногабаритной техники | 18 | 0,5 |
| Преподавательские | 18 | 1 |
| Аудитории до 100 мест | 18 | 30 м/ч на 1 чел. (приток и вытяжка) |
| Хранилище наглядных пособий | 16 | 0,5 |
| Туалеты** | 16 | 50 м/ч на 1 унитаз 25м/ч на 1 писсуар |
| Вестибюль, коридор | 16 | - |
| Гардероб (в отдельном помещении) | 16 | 1 |
| Комната для курения | 16 | Периодическое проветривание с помощью крышного или осевого вентилятора |
| * В классах, оборудованных вытяжными шкафами, вентиляцию следует проектировать согласно пп.11.3.7-11.3.9. ** В туалетах вентиляцию следует проектировать согласно пп.11.3.5 и 11.3.6. |  |  |

Водоснабжение и канализация

11.3.11. Системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, а также систему канализации следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85 применительно к учебным заведениям.

11.3.12. В туалетах учебного здания, как правило, следует устанавливать чугунные эмалированные чаши с высокорасположенными смывными бачками.

Электротехнические устройства

11.3.13. Электротехнические устройства учебных зданий и классов воинских частей следует проектировать в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и СНиП II-4-79.

11.3.14. По степени надежности электроснабжения учебные здания с количеством учащихся от 200 до 1000 чел. относятся ко II категории, с количеством учащихся менее 200 чел. - к III категории.

11.3.15. Управление рабочим и эвакуационным освещением аудитории, оборудованных средствами технического обучения, должно осуществляться аппаратами, установленными на пульте преподавателя и у входов в аудитории.

11.3.16. Управление приводами зашторивания окон, а также включение кинопроекторов и других средств обучения осуществляются с пульта преподавателя.

11.3.17. В аудиториях и классах, предназначенных для закрытых занятий, организация мероприятий по специальной защите технических средств передачи и обработки информации должна осуществляться и согласовываться в соответствии с требованиями, изложенными в действующих приказах министра обороны РФ.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЫВШЕГО СССР, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1995 г. И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
 УЧЕБНЫХ ЗДАНИЙ И КЛАССОВ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ*

________________

* При использовании документов, включенных в перечень, следует учитывать вышедшие в свет после издания настоящих ВСН документы Минстроя России, приказы и директивы министра обороны РФ и заместителя министра обороны РФ - начальника строительства и расквартирования войск по вопросам, относящимся к капитальному строительству.

Информация о введении в действие этих документов будет публиковаться в "Бюллетене строительной техники" Минстроя России и "Бюллетене технической информации" ЦОПУ Минобороны РФ.

|  | Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. - В кн.: Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М., Военное издательство, 1994 |
| --- | --- |
| ВСН 34-94 ----------------------- Минобороны РФ | Планировка и застройка военных городков |
| СНиП 2.08.02-89 | Общественные здания и сооружения |
| СНиП 2.01.50-83 | Нормы проектирования помещений для хранения документов и работы с ними |
| СНиП 2.04.01-85 | Внутренний водопровод и канализация зданий |
| СНиП II-4-79 | Естественное и искусственное освещение |
| СНиП 2.01.02-85* | Противопожарные нормы |
| СН 245-71 | Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий |
| ВСН 51-86 -------------------------- Госгражданстрой | Профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведения |
| ВСН 59-88 --------------------------- Госкомархитектуры | Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования |
|  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - Изд-е 6-е, переработанное и дополненное. М., Энергоатомиздат, 1985. |