ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р

71917—

2024

Антитеррористическая защищенность

МЕРОПРИЯТИЯ И РЕШЕНИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ

Общие положения

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2025

ГОСТ Р 71917—2024

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «СОДИС ЛАБ» (ООО «СОДИС
ЛАБ») при участии Общества с ограниченной ответственностью Частного охранного предприятия
«ОСОВЕЦ» (ООО ЧОП «ОСОВЕЦ»), государственных экспертов Публиченко С.В., Лапиной Т.А., Кар-
пова М.В. и Перминова П.В., включенных в реестр лиц, аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 208 «Антитеррористическая и охран-
ная деятельность»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 25 декабря 2024 г. № 1997-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из-
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин-
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

©Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2025

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии

II

ГОСТ Р 71917—2024

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Термины и определения	3

4 Сокращения	3

5 Общие положения	4

6 Категорирование (классификация) объектов в целях обеспечения их антитеррористической
защищенности	4

7 Мероприятия на этапе подготовки обоснования инвестиций	5

8 Общие требования к разработке проектных решений для объектов капитального строительства
в части антитеррористической защищенности объектов	5

9 Мероприятия по планировочной организации земельного участка в части обеспечения
антитеррористической защищенности объекта	6

10 Мероприятия по зонированию объектов в целях обеспечения их антитеррористической
защищенности	7

11 Общие требования к объемно-планировочным и архитектурным, конструктивным решениям
в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов	8

12 Требования к оснащению объекта комплексом инженерно-технических средств	9

13 Мероприятия на этапе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов	10

14 Требования к обеспечению антитеррористической защищенности объектов в процессе
эксплуатации	10

Приложение А (рекомендуемое) Оснащение различных зон доступа объекта

и их функциональных элементов средствами комплекса инженерно-
технических средств 	11

Приложение Б (рекомендуемое) Требования, предъявляемые к основным функциональным
свойствам и характеристикам средств комплекса инженерно-технических средств. . . 13

Библиография	23

III

ГОСТ Р 71917—2024

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Антитеррористическая защищенность

МЕРОПРИЯТИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ

Общие положения

Anti-terrorism security.

Measures and decisions to ensure the anti-terrorist protection of facilitie.

General provisions

Дата введения — 2025—03—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт направлен на реализацию установленных действующим законодатель-
ством нормативных правовых требований к антитеррористической защищенности объектов капиталь-
ного строительства на всех этапах их жизненного цикла (строительства, реконструкции, капитального
ремонта и эксплуатации), в том числе в целях модернизации систем безопасности.

Особенности обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объ-
ектов обеспечения безопасности, обороны, внешней разведки, объектов, сведения о которых состав-
ляют государственную тайну, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрыв-
чатых веществ и материалов, объектов по хранению и уничтожению химического оружия и средств
взрывания, объектов в области использования атомной энергии, объектов транспортной инфраструкту-
ры и топливно-энергетического комплекса также регулируются государственными заказчиками, феде-
ральными органами исполнительной власти.

Настоящий стандарт распространяется на объекты производственного и непроизводственного
назначения различной ведомственной принадлежности, находящиеся в собственности юридических и
физических лиц или принадлежащие им на ином законном основании, на всех этапах жизнедеятель-
ности этих объектов.

1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения юридическими и физическими лицами,
являющимися собственниками объектов или владеющими ими на ином законном основании, проектны-
ми организациями при разработке проектной документации, федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления при осуществлении своих полномочий в области противодействия терроризму, мониторин-
га состояния антитеррористической защищенности объектов.

1.3 Настоящий стандарт:

- устанавливает общие инженерные, инженерно-технические мероприятия и решения, направ-
ленные на обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов,
установленных действующим законодательством, направленные на снижение риска, связанного с при-
менением комплекса инженерно-технических средств;

- определяет состав и назначение комплекса инженерно-технических средств для достижения
минимально необходимого уровня антитеррористической защищенности объекта.

1.4 Настоящий стандарт не распространяется на деятельность по выявлению, предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом), по ликвида-

Издание официальное

1

ГОСТ Р 71917—2024

ции последствий террористических актов, по обеспечению транспортной безопасности и безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса. Кроме того, действие настоящего стандарта не рас-
пространяется на многоквартирные дома и жилые помещения, на линейные объекты, за исключением
зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта.

Примечание — См. [1].

1.5 Настоящий стандарт может также применяться заказчиками при формировании заданий при
разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
или модернизацию комплекса инженерно-технических средств, методических рекомендаций ведомств
и организаций, при проведении мониторинга (обследования) на предмет состояния антитеррористиче-
ской защищенности объектов, а также других мероприятий в сфере профилактики терроризма.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 50009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства ох-
ранной сигнализации. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 50776 (МЭК 60839-1-4:1989) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требова-
ния. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию

ГОСТ Р 51241 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие тех-
нические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 51242 Конструкции защитные механические и электромеханические для дверных и окон-
ных проемов. Технические требования и методы испытаний на устойчивость к разрушающим воздей-
ствиям

ГОСТ Р 51558 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие техниче-
ские требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 51635 Мониторы радиационные ядерных материалов. Общие технические условия

ГОСТ Р 52435 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие техниче-
ские требования и методы испытаний

ГОСТ Р 53704 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические тре-
бования

ГОСТ Р 53705 Системы безопасности комплексные. Металлообнаружители стационарные для по-
мещений. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 54830 Системы охранные телевизионные. Компрессия оцифрованных видеоданных. Об-
щие технические требования и методы оценки алгоритмов

ГОСТ Р 54831 Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляе-
мые. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 57278 Ограждения защитные. Классификация. Общие положения

ГОСТ Р 57674 Интегрированные системы безопасности. Общие положения

ГОСТ Р 70620 Антитеррористическая защищенность. Термины и определения

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5 Информационные технологии. Биометрия. Форматы обмена биометри-
ческими данными. Часть 5. Данные изображения лица

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-1 Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая.
Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний в биометрии. Часть 1. Принципы и структура

СП 52.13330 «СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение»

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-
ных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информаци-
онному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую вер-
сию этого документа с указанием всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ,
на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это поло-
жение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то

2

ГОСТ Р 71917—2024

положение, в котором дана ссылка на них, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Све-
дения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 70620, а также следующие термины с со-
ответствующими определениями:

3.1 заказчик: Юридическое или физическое лицо, которое заказывает строительство (рекон-
струкцию, капитальный ремонт) объекта посредством заключения договора строительного подряда с
подрядчиком.

3.2 зона досмотра [осмотра]: Место, отведенное на территории и (или) в помещении объекта,
оснащенное средствами досмотра, в целях организации мероприятий по досмотру [осмотру] граждан,
транспортных средств, ручной клади и грузов.

3.3 персонал охраны: Сотрудники (работники), непосредственно обеспечивающие охрану
объекта.

3.4 предварительная категория объекта: Устанавливаемая заказчиком на стадии подготовки за-
дания на проектирование объекта капитального строительства категория объекта, определяемая с уче-
том функционального назначения проектируемого объекта, его технико-экономических показателей и
критериев категорирования объекта, установленных соответствующим нормативным правовым актом.

3.5 режим шлюза: Способ организации санкционированного доступа на объект, обеспечиваю-
щий блокирование человека в точке доступа в процессе его идентификации, обнаружения несанкци-
онированного доступа, а также выявление, при необходимости, попыток проноса запрещенных пред-
метов, веществ и материалов.

3.6 система телевизионного наблюдения: Совокупность систем охранной телевизионной, ви-
деонаблюдения и интеллектуального видеонаблюдения, предназначенных для информационного обе-
спечения выполнения задач как по охране объекта, так и по выявлению и пресечению противоправных
действий.

3.7 собственник объекта: Юридическое или физическое лицо, которому принадлежит объект на
правах собственности или на ином законном основании.

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

| БРВУ ВВ ВУ (РВУ) КИТС КПП ЛВУ мд МО мео оти ПБА ПРС | — блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств (генератор помех); — взрывчатое вещество; — взрывное устройство (радиоуправляемое взрывное устройство); — комплекс инженерно-технических средств; — контрольно-пропускной пункт; — локализатор взрывного устройства; — стационарный металлодетектор; — ручной металлообнаружитель; — мобильное средство остановки; — объекты транспортной инфраструктуры; — патогенные биологические агенты; — переносные рентгеновские средства; |
| --- | --- |

ПУ (ЦПУ, ЛПУ) — пункт управления безопасностью (центральный ПУ, локальный ПУ);

| РТУ САТЗ сд СВБА СВН СВОВ | — рентгенотелевизионная установка; — система антитеррористической защиты; — средства досмотра; — системы и средства выявления биологических агентов; — система видеонаблюдения; — средства выявления опасных веществ и материалов (взрывчатых, химических, отравляющих); |
| --- | --- |

3

ГОСТ Р 71917—2024

| сивн СКУД соо сос сот Срвд СРК стн СЭС ткпп УПУ | — система интеллектуального видеонаблюдения; — система контроля и управления доступом; — система охранного освещения; — система охранной сигнализации; — система охранная телевизионная; — средства визуального досмотра; — средства радиационного контроля; — система телевизионного наблюдения; — система экстренной связи; — транспортный контрольно-пропускной пункт; — устройство преграждающее управляемое. |
| --- | --- |

5 Общие положения

5.1 Антитеррористическая защищенность объектов обеспечивается посредством:

- установления проектными решениями значений параметров объектов и их качественных харак-
теристик, соответствующих нормативным правовым требованиям, предъявляемым к антитеррористи-
ческой защищенности;

- реализации принятых проектных решений в процессе строительства;

- поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе экс-
плуатации и на этапе вывода из эксплуатации.

5.2 Антитеррористическая защищенность объекта достигается:

- планировочной организацией земельного участка, отводимого под объект, осуществляемой с
учетом требований к антитеррористической защищенности объекта;

- конструктивными, архитектурными и объемно-планировочными решениями, принимаемыми с
учетом требований к антитеррористической защищенности объекта;

- зонированием территории и помещений объекта с учетом его функционального назначения и
требований к антитеррористической защищенности объекта;

- созданием на объекте САТЗ.

6 Категорирование (классификация) объектов в целях обеспечения

их антитеррористической защищенности

6.1 Категорирование (классификация) объектов предназначено(а) для установления дифферен-
цированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объекта и принятия обо-
снованных проектных решений по обеспечению их выполнения.

6.2 В этих целях на этапе проектирования застройщик посредством оценки технико-экономиче-
ских показателей вновь проектируемого объекта определяет его предварительную категорию, при этом
учитываются:

- функциональное назначение объекта;

- значимость объекта для управления экономикой страны, субъекта Российской Федерации, ад-
министративно-территориальной единицы (только в городах федерального значения) и обеспечения
безопасности и жизнедеятельности населения;

- критерии категорирования (классификации) объекта в соответствии с положениями соответ-
ствующего нормативного правового акта.

Критически важные объекты определяют в соответствии с действующим законодательством.

6.3 В случае реконструкции или капитального ремонта объекта, не влекущих за собой измене-
ния его технико-экономических показателей и (или) функционального назначения, проектирование осу-
ществляют в соответствии с присвоенной объекту категорией.

В случае реконструкции или капитального ремонта объекта, влекущих за собой изменения техни-
ко-экономических показателей и (или) функционального назначения объекта, проектирование осущест-
вляют в соответствии с предварительной категорией объекта, устанавливаемой застройщиком с учетом
критериев категорирования объекта и согласно нормативному правовому документу.

4

ГОСТ Р 71917—2024

7 Мероприятия на этапе подготовки обоснования инвестиций

7.1 Для разработки оптимальных проектных решений по обеспечению антитеррористической за-
щищенности вновь строящихся объектов на этапе подготовки обоснования инвестиций строительства
объекта может проводиться анализ уязвимости объекта угрозам террористического характера.

7.2 Анализ уязвимости проводят с учетом особенностей самого объекта, его функционального
назначения, принятых концептуальных архитектурных, объемно-планировочных и технологических
проектных решений, а также специфики административно-территориальной единицы, на территории
которой он располагается.

7.3 Анализ уязвимости должен содержать:

- перечень возможных угроз террористического характера конкретному объекту;

- описание модели угроз и модели нарушителя;

- перечень критических элементов;

- выводы для формирования задания на проектирование объекта капитального строительства.

Анализ уязвимости объекта может проводиться как в отношении отдельного объекта, так и не-
скольких объектов, имеющих схожие технико-экономические показатели.

7.4 Материалы анализа уязвимости объекта являются сведениями, содержащими информацию
ограниченного доступа.

7.5 Результаты анализа уязвимости конкретного объекта при необходимости должны быть согла-
сованы в порядке, установленном действующим законодательством.

8 Общие требования к разработке проектных решений для объектов
капитального строительства в части антитеррористической
защищенности объектов

8.1 На этапе проектирования объектов капитального строительства следует разрабатывать про-
ектные решения, направленные на противодействие реализации угроз террористического характера в
отношении объекта и (или) на объекте, а также на локализацию террористических угроз.

8.2 Требования к разрабатываемым проектным решениям по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта определяет заказчик в задании на проектирование объекта с учетом требова-
ний к антитеррористической защищенности объекта, установленных действующим законодательством
и настоящим стандартом.

8.3 Предусматриваемые проектом мероприятия и решения по обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности объекта должны быть направлены на решение следующих задач:

- своевременное обнаружение попыток несанкционированного доступа;

- выявление попыток подготовки и реализации угроз террористического характера на объекте в
процессе эксплуатации;

- локализацию террористической угрозы;

- обеспечение контроля территории, защищаемых зон и критических элементов объекта с целью
своевременного выявления возникающих угроз, в том числе выявление ПБА;

- выявление попыток подготовки угроз террористического характера на этапе строительства объ-
екта с целью их реализации на этапе эксплуатации.

8.4 В общем виде в зависимости от функционального назначения и категории (предварительной
категории) объекта проектные решения должны содержать:

а) описание мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и обо-
снование проектных решений, обеспечивающих их реализацию на основе генерального плана объекта,
полученных сведений по архитектурным и технологическим решениям, о расположении, количестве
и основных характеристиках оборудования инженерно-технического обеспечения для проектируемого
объекта;

б) описание архитектурных, конструктивных решений, решений планировочной организации зе-
мельного участка, иных решений, обеспечивающих реализацию мероприятия по антитеррористической
защищенности объекта;

в) решения по зонированию объекта;

г) описание КИТС, обеспечивающих антитеррористическую защищенность объекта:

1) средств инженерно-технической укрепленности — в случае их применения,

5

ГОСТ Р 71917—2024

2) ТСО (систем охранной и тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом,
системы телевизионного наблюдения, системы охранного освещения, системы экстренной связи и др.),

3) СД, направленных на выявление попыток проноса оружия и боеприпасов, ВУ, а также иных
опасных веществ и материалов, которые могут быть использованы для подготовки и реализации угроз
террористического характера (в том числе на этапе строительства),

4) средств и оборудования индикации ПБА (при необходимости),

5) локализаторов ВУ (при необходимости);

д) решения по безопасной эксплуатации применяемых средств и оборудования;

е) схемы расположения средств и устройств КИТС.

8.5 Проектные решения по оснащению объекта КИТС должны предусматривать организацию ру-
бежей охраны.

Количество рубежей охраны определяется требованиями нормативных документов, заданием на
проектирование и функциональными особенностями объекта.

Как правило, выделяют следующие рубежи охраны:

- проходящий по границе территории объекта (внешний периметр охраны — при наличии);

- проходящий вдоль границ локальных зон объекта;

- проходящий вдоль периметра здания и на его входах;

- расположенный непосредственно внутри зданий на входах в служебные, технические и техно-
логические помещения, помещения с массовым пребыванием людей, в другие защищаемые зоны в
соответствии с зонированием объекта.

В отдельных случаях на подступах к рубежу охраны, например проходящему по границе терри-
тории объекта (внешний периметр охраны — при наличии), может быть организован предварительный
рубеж охраны.

8.6 При проектировании объектов капитального строительства в раздел проектной документации
«Проект организации строительства» вносят описание проектных решений и мероприятий, направлен-
ных на предотвращение подготовки угроз террористического характера на этапе строительства.

8.7 Состав КИТС, необходимого для решения задач по обеспечению антитеррористической за-
щищенности объекта, определяется заданием на проектирование с учетом требований нормативных
правовых актов.

Выбор в соответствии с проектными решениями средств и устройств КИТС должен обеспечивать
выполнение требований к антитеррористической защищенности объекта, установленных соответству-
ющим нормативным правовым актом.

9 Мероприятия по планировочной организации земельного участка в части
обеспечения антитеррористической защищенности объекта

9.1 Проектные решения планировочной организации земельного участка предусматривают:

- границы периметра охраны, локальных зон, места размещения КПП и постов охраны;

- возможность воспрепятствования несанкционированному доступу;

- возможность воспрепятствования террористическим угрозам таранного типа с использованием
транспортных средств;

- расположение парковочных площадок вдоль границы территории объекта, обеспечивающее ми-
нимизацию возможных последствий реализации террористического акта посредством подрыва транс-
портного средства, припаркованного вблизи объекта.

9.2 На территории объекта предусматривают эвакуационные выходы.

9.3 При возможности решения по организации рельефа вертикальной планировки и по благо-
устройству территории должны быть направлены:

- на снижение скорости и воспрепятствование несанкционированному доступу транспортных
средств;

- снижение воздействия удара взрывной волны на людей и ограждающие конструкции объекта
посредством установки малых архитектурных форм, посадки деревьев и т. п.

9.4 Проектные решения по местам въезда на подземную парковку объекта должны предусматри-
вать возможность организации зон досмотра (осмотра) транспортных средств и установки противота-
ранных устройств (при необходимости) для исключения несанкционированного проезда транспортных
средств и выявления попыток провоза средств совершения террористических актов.

6

ГОСТ Р 71917—2024

9.5 В необходимых случаях планировочная организация земельного участка предусматривает
возможность организации временных КПП.

10 Мероприятия по зонированию объектов в целях обеспечения их
антитеррористической защищенности

10.1 С целью рационального и обоснованного построения КИТС необходимо проводить зонирова-
ние объекта с учетом архитектурных, объемно-планировочных, особенностей конструктивных решений
и функционального назначения помещений объекта и его территории.

10.2 При зонировании объекта определяют перечень контролируемых зон ограниченного и сво-
бодного доступа с учетом его функционального назначения, пропускного, специального пропускного и
внутриобъектового режимов, наличия и мест расположения критических элементов объекта, техниче-
ских (технологических) помещений или групп помещений объекта.

10.3 В зоны ограниченного доступа при необходимости могут быть включены следующие функци-
ональные зоны и элементы объекта:

- прилегающая к зданию территория — в случае установленного пропускного режима для прохода
(проезда) на эту территорию;

- зоны досмотра (осмотра) граждан в помещении КПП;

- зона досмотра (осмотра) транспортных средств и грузов;

- технические и технологические помещения;

- загрузочная зона (зона загрузки помещений общественного назначения);

- стоянки служебных транспортных средств;

- кровля объекта;

- помещения обеспечения безопасности и управления объектом;

- помещения приема почтовой корреспонденции;

- жилая зона;

- коридоры, холлы гостиничной зоны;

- коридоры, холлы офисной зоны;

- помещения с массовым пребыванием людей;

- помещения выставочных павильонов и музейных залов.

Доступ в указанные зоны в соответствии с установленным пропускным и внутриобъектовым ре-
жимами разрешен для определенных категорий граждан и транспортных средств при предъявлении
соответствующих документов и (или) с использованием биометрических данных.

10.4 В состав зон свободного доступа при необходимости включаются:

- приобъектовые подземные парковки транспортных средств;

- помещения вестибюлей, холлов и т. п.;

- зоны досмотра (осмотра) граждан в помещении КПП;

- зона досмотра (осмотра) транспортных средств и грузов;

- территория, на которой располагается здание (комплекс зданий) в границах отведенного под
функционирование объекта земельного участка;

- помещения (зона в помещении) для ожидания посетителей объекта;

- залы ожидания, вестибюли объектов транспортной инфраструктуры;

- помещения выставочных павильонов и музейных залов — в случае их бесплатного посещения;

- залы торговых центров, гипермаркетов и т. п.;

- помещения предприятий питания (кафе, рестораны, бистро и т. п.) с расчетным общим количе-
ством единовременного нахождения людей (включая персонал) в количестве более 50 человек;

- помещения с единовременным пребыванием людей в количестве более 50 человек.

В зоны свободного доступа проход граждан и транспортных средств разрешен без предъявления
документов.

10.5 В зависимости от функционального назначения объекта и установленного пропускного режи-
ма зоны досмотра (осмотра) граждан, транспортных средств и груза в помещениях КПП помещения на
объекте с массовым пребыванием людей с отдельным входом могут быть отнесены к зоне ограничен-
ного или свободного доступа.

10.6 В предусмотренных законодательством случаях и (или) по усмотрению собственника объекта
в точках доступа могут быть организованы постоянные или временные зоны досмотра (осмотра) (посты

7

ГОСТ Р 71917—2024

охраны), оснащенные стационарными (в том числе автоматизированными) или ручными средствами
досмотра для осуществления досмотра (осмотра) граждан, ручной клади, вещей, предметов, транс-
портных средств, грузов с целью выявления попыток проноса (провоза) оружия, боеприпасов, опасных
веществ и материалов, которые могут быть использованы для совершения террористических актов.

Для организации временных зон досмотра (осмотра) архитектурные и объемно-планировочные
решения, решения по планировочной организации земельного участка должны предусматривать воз-
можность установки и подключения стационарных средств досмотра в точках доступа в указанные зоны.

Зоны досмотра (осмотра) транспортных средств, как правило, организуют на границе рубежей
охраны. В предусмотренных нормативными документами случаях места въезда на территорию объекта
оборудуют противотаранными устройствами.

10.7 Оснащение зон средствами КИТС определяется проектными решениями с учетом установ-
ленных нормативными правовыми актами требований к антитеррористической защищенности объекта
в зависимости от функционального назначения объекта и его установленной или предварительной ка-
тегории, решаемых задач для предотвращения угроз террористического характера, режима функцио-
нирования объекта, пропускного режима и задания на проектирование.

В случае отсутствия в нормативных правовых актах требований к составу КИТС в целях антитер-
рористической защиты объектов оснащение объекта осуществляют в соответствии с приложением А.

11 Общие требования к объемно-планировочным и архитектурным,
конструктивным решениям в части обеспечения антитеррористической
защищенности объектов

11.1 В зависимости от предварительно установленной категории объекта, его функционального на-
значения, объемно-планировочных и архитектурных решений, в предусмотренных заданием на проекти-
рование случаях, для организации контролируемого прохода граждан и проезда транспортных средств по
периметру территории объекта устанавливают ограждения и организуют КПП (посты охраны).

11.2 В зависимости от установленного пропускного режима ограждение также применяют для обо-
значения границ зон ограниченного доступа и предотвращения несанкционированного прохода в них.

11.3 Конструкция ограждения должна обеспечивать воспрепятствование свободному (случайно-
му) проходу людей (животных), въезду транспортных средств, затруднять проникновение нарушителей
на охраняемую территорию (зону) минуя КПП (точку доступа) и соответствовать установленным норма-
тивным требованиям.

Ограждение не должно иметь лазов, проломов, каких-либо проемов и других повреждений, даю-
щих возможность свободного проникновения на территорию объекта, а также незапираемых дверей,
ворот и калиток.

11.4 Ограждение рекомендуется выполнять в виде прямолинейных участков, с минимальным ко-
личеством изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение.

К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме зданий, являющихся продол-
жением периметра.

11.5 В местах въезда на огражденную территорию объекта следует устанавливать ворота. Кон-
струкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении.

11.6 При организации КПП в отдельных помещениях входы (выходы) в них должны быть спроекти-
рованы с учетом доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

11.7 При отсутствии в проектной документации отдельных помещений для организации КПП вход-
ные вестибюли на объекте должны быть спроектированы с учетом размещения помещения охраны,
расстановки средств СКУД (турникетов, шлюзов, проходных кабин) и досмотрового оборудования. Вход
в помещение охраны организуют со стороны защищаемой зоны.

11.8 Критические элементы объекта, помещения, в которых располагают элементы системы ин-
женерно-технического обеспечения и реализация террористического акта в отношении которых при-
ведет к полному или частичному прекращению функционирования объекта и (или) к возникновению
чрезвычайных ситуаций, должны находиться под контролем технических средств охраны и должны
быть оснащены средствами инженерно-технической укрепленности во избежание несанкционирован-
ных воздействий на них.

8

ГОСТ Р 71917—2024

11.9 Подземные и наземные коммуникации объекта, имеющие входы (выходы), через которые
можно проникнуть на объект извне, оборудуют постоянными или съемными решетками, крышками, две-
рями с запорами.

11.10 Потенциально доступные для проникновения нарушителей окна, выходы вентиляционных
коробов, воздухозаборы и другие возможные места проникновения оснащают средствами инженерно-
технической укрепленности.

11.11 Для обеспечения деятельности подразделений, осуществляющих охрану объекта и (или)
участвующих в ней, могут быть предусмотрены служебные помещения:

- ЦПУ объекта;

- ЛПУ объекта;

- постов охраны;

- бюро пропусков;

- размещения личного состава подразделений охраны (необходимость выделения помещений
определяется при проектировании).

Необходимость оснащения объекта указанными, а также другими служебными помещениями, ис-
пользуемыми для решения задач антитеррористической защищенности, их состав и требования к ним
определяет заказчик в задании на проектирование с учетом функционального назначения объекта и
установленных нормативными документами требований.

11.12 Конструкции помещений ПУ, постов охраны, бюро пропусков, КПП должны иметь класс за-
щиты, соответствующий нормативным требованиям.

12 Требования к оснащению объекта комплексом инженерно-технических
средств

12.1 На этапе проектирования задают количественные и качественные параметры и характери-
стики объекта посредством разработки инженерно-технических мероприятий, направленных на выпол-
нение требований к антитеррористической защищенности объекта.

К инженерно-техническим мероприятиям на этапе проектирования относят разработку проектных
решений по оснащению объекта комплексом инженерно-технических средств САТЗ.

12.2 В комплекс инженерно-технических средств САТЗ объекта могут входить:

- средства и сооружения инженерно-технической укрепленности;

- СКУД;

- СОС;

- системы телевизионного наблюдения (СОТ, СВН, СИВН);

- СОО;

- средства оперативной связи;

- СЭС;

- СД;

- лаколизаторы взрыва;

- иные средства и системы.

12.3 В СД входят:

- стационарные и ручные металлообнаружители;

- стационарные ренгенотелевизионные установки (интроскоп) и ПРС;

- инспекционно-досмотровые комплексы;

- стационарные и ручные СРК;

- средства обнаружения взрывчатых, химических и отравляющих веществ;

- автоматизированные и (или) ручные средств и оборудование индикации ПБА;

- автоматизированные и (или) ручные СрВД.

12.4 Технические средства антитеррористической защиты должны обеспечивать необходимую
функциональную и аппаратную надежность, пожарную безопасность, помехоустойчивость.

В системе антитеррористической защиты используются технические средства, сертифицирован-
ные в порядке, установленном действующим законодательством.

12.5 При выборе систем и средств, входящих в состав КИТС, и при разработке проектных ре-
шений по оснащению ими объектов для решения задач по обеспечению их антитеррористической за-

9

ГОСТ Р 71917—2024

щищенности необходимо руководствоваться их назначением и требованиями, предъявляемыми к их
основным функциональным свойствам и характеристикам, изложенным в приложении Б.

Примечание — Функциональные свойства и характеристики средств КИТС, использованных при осна-
щении ОТИ, должны соответствовать установленным требованиям [2].

13 Мероприятия на этапе строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов

С целью предотвращения подготовки террористического акта на этапах строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов проектом организации строительства необходимо предус-
матривать решения и мероприятия, направленные на обеспечение пропускного режима и досмотра
(осмотра) вносимых (ввозимых) грузов и иных материальных объектов.

14 Требования к обеспечению антитеррористической защищенности
объектов в процессе эксплуатации

14.1 Параметры и другие характеристики САТЗ объекта в процессе эксплуатации должны соответ-
ствовать требованиям проектной документации и документации нормативно-технического сопровожде-
ния обеспечения антитеррористической защищенности объектов в течение всего срока эксплуатации.

Примечание — Указанное соответствие должно поддерживаться в соответствии с установленными
требованиями [3] (статья 40).

14.2 Антитеррористическая защищенность объекта в процессе эксплуатации должна быть обе-
спечена посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок
и (или) мониторинга состояния компонентов КИТС САТЗ, а также посредством текущих ремонтов обо-
рудования.

В целях обеспечения бесперебойной работы КИТС САТЗ следует предусматривать мероприятия
и технические решения по контролю их технического состояния и планового (внепланового) обслужива-
ния, в том числе с использованием информационных систем.

10

ГОСТ Р 71917—2024

Приложение А
(рекомендуемое)

Оснащение различных зон доступа объекта и их функциональных элементов
средствами комплекса инженерно-технических средств

Таблица А.1

| 05 С н о о 5 X X о со | Функциональная зона (элемент) | 05 i § СО J Ф со СТ Н S си ? X Л 05 о X о | I о -8- о S о о | т со о | Средства досмотра |  |  |  |  |  |  | m d | О ц | о о о | О о о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ct |  | О 2 | о. о | со О со о | 3 со о | со о |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| со с & о ct 2 о ф X го о. О | Точки доступа граждан в зону ограниченного доступа (за исключением жилой) | + | +/— | + |  |  |  |  | — |  |  |  |  | + | — |
|  | Точки доступа транспорт- ных средств в зону ограни- ченного доступа | +/— | +1— | + | — | — | — | — | — | — | — | — | 7— | + | — |
|  | Точки доступа в жилое здание | —1— | —/+ | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — |
|  | Зоны досмотра (осмотра) граждан | —1— | —/+ | + | + | * | + | * | * | * | — | — | — | + | — |
|  | Зоны досмотра (осмотра) транспортных средств | —/— | —/+ | + | — | * | + | * | + | * | + | — | — | + | — |
|  | Зоны помещений инженер- но-технического назначения | +1— | 7— | * | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — |
|  | Стоянки служебных транс- портных средств | —/— | —/— | + |  |  | — |  |  |  |  |  |  | + | — |
|  | Помещения приема почто- вой корреспонденции | —/— | —1— | + | — | * | * | — | * | * | — | — | — | — | — |
|  | Прилегающая к зданию территория | —/— | —1— | + |  |  | — |  |  |  |  |  |  | + | — |
|  | Помещения обеспечения безопасности и управления объектом | —1+ | —1— | * |  |  |  | — |  |  |  |  |  | * | + |
|  | Коридоры, холлы гостинич- ной зоны | —1+ | —1— | + |  |  |  | — |  |  |  |  |  | + | + |
|  | Коридоры, холлы офисной зоны | —1+ | —/— | + |  |  |  | — |  |  |  |  |  | + | * |
|  | Помещения выставочных павильонов и музейных залов | +1+ | —/— | + |  |  |  | — |  |  |  |  |  | + | + |
|  | Помещения в объекте с одновременным пребыва- нием людей более 50 чел. | +1+ | —1— | + |  |  |  | — |  |  |  |  |  | + | + |

11

ГОСТ Р 71917—2024

Окончание таблицы А. 1

| 05 С н о о го X О со | Функциональная зона (элемент) | го X £ к со го Ф го Q. СО Н s о X о | X о -8- о О го о | со о | Средства досмотра |  |  |  |  |  |  | m СТ | О о S с | О о о | О о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | S | 1 | О S | CL о | со О о | со о | а со о |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| го с h О о 2 о ю о m О | Точки доступа граждан в зону свободного доступа | +/— | —/— | + |  |  |  | — |  |  |  |  |  | + | — |
|  | Точки доступа транспорт- ных средств в зону свобод- ного доступа | +/— | —/— | + |  |  |  | — |  |  |  |  | —1— | + | — |
|  | Зоны досмотра (осмотра) граждан | —/+ | —1— | + | * | * | + | * | * | * | — | — | — | + | * |
|  | Территория,отведенная под функционирование объекта | —/— | —/— | + |  |  | — |  |  |  |  |  |  | + | — |
|  | Холлы, вестибюли для ожидания посетителями объекта | —1— | —/— | + |  |  | — |  |  |  |  |  |  | + | — |
|  | Приобъектовые подзем- ные паковки транспортных средств | —/— | —1— | + |  |  | — |  |  |  |  |  |  | + | — |
|  | Помещения предприятий питания (кафе, рестораны, бистро и т. п.) | —1— | —/— | + |  |  | — |  |  |  |  |  |  | + | * |
|  | Помещения выставочных павильонов и музейных залов | +1+ | —/— | + |  |  |  | — |  |  |  |  |  | + | * |
|  | Помещения в объекте с единовременным пребыва- нием людей более 50 чел. | —/— | —/— | + |  |  | — |  |  |  |  |  |  | + | + |
|  | Залы торговых центров, гипермаркетов и т. п. | —1— | —/— | + |  |  | — |  |  |  |  |  |  | + | + |

Примечания

1 «+» — требование по оснащению предъявляется.

2 «*» — требование по оснащению предъявляется, если оно установлено нормативными правовыми акта-
ми или заказчиком в задании на проектирование.

3 «—» — требование по оснащению не предъявляется.

4 Зона досмотра (осмотра) — расположенные рядом с местом доступа помещение, участок помещения,
территории, на которых проводят мероприятия по выявлению попыток проноса (провоза) запрещенных веществ
и предметов.

12

ГОСТ Р 71917—2024

Приложение Б
(рекомендуемое)

Требования, предъявляемые к основным функциональным свойствам
и характеристикам средств комплекса инженерно-технических средств

Б.1 Общие требования к средствам и сооружениям инженерно-технической укрепленности

Б.1.1 Инженерно-техническая укрепленность объекта предназначена:

- для защиты людей и самого объекта путем создания физической преграды, препятствующей несанкциони-
рованным действиям нарушителя;

- создания препятствий на пути движения нарушителя с целью затруднения (задержки) продвижения нару-
шителя к объектам защиты на время, достаточное для прибытия сил реагирования;

- обеспечения доступа в охраняемые зоны, здания, сооружения и помещения только через установленные
рубежи доступа;

- обозначения границ охраняемых зон;

- предотвращения таранного прорыва транспортных средств в охраняемую зону;

- создания благоприятных условий силам охраны для решения служебных задач.

Б. 1.2 К инженерным средствам и сооружениям инженерно-технической укрепленности относят:

- ограждения периметра и отдельных участков территории;

- инженерные заграждения;

- инженерные средства и сооружения периметра;

- противотаранные устройства и устройства снижения скорости движения транспортных средств;

- КПП;

- помещения для размещения подразделений охраны;

- средства защиты оконных проемов зданий и сооружений;

- средства защиты дверных проемов зданий, сооружений и помещений;

- замки и запирающие устройства;

- стены, перекрытия и перегородки зданий, сооружений и помещений.

Выбор средств для конкретного объекта определяется в задании на проектирование объекта и техническом
задании на проектирование САТЗ с учетом требований нормативных документов.

Б. 1.3 Средства инженерно-технической укрепленности строят на основе физических барьеров, которые по
функциональному признаку подразделяют на постоянные, переносные и управляемые физические барьеры.

Физические барьеры должны удовлетворять следующим требованиям:

- обладать прочностью и долговечностью;

- затруднять нарушителю несанкционированный проход через рубежи охраны;

- ограничивать использование нарушителем подручных средств;

- обеспечивать достаточную пропускную способность при санкционированном или аварийном проходе;

- не оказывать влияния на работу технических средств охраны;

- обеспечивать эффективную работу службы охраны.

Б. 1.4 Постоянные физические барьеры предназначены для обозначения границ объекта и охраняемых зон
и для создания препятствий продвижению нарушителя к цели преступной акции.

К постоянным физическим барьерам относят строительные конструкции объекта охраны и специально раз-
работанные конструкции:

- стены, перекрытия;

- ограждения, инженерные заграждения, решетки, усиленные двери, неавтоматические противотаранные
устройства, стационарные устройства снижения скорости движения транспортных средств и другие физические
препятствия. К переносным средствам физической защиты инженерным относят:

- противотаранные упоры;

- мобильные средства для принудительной остановки транспортных средств;

- малые архитектурные формы;

- переносные (мобильные) ограждения.

Б.1.5 Управляемые средства физической защиты инженерные и (или) УПУ предназначены для обеспечения
санкционированного доступа на объект и в охраняемые зоны объекта через установленные рубежи охраны, а
также для создания условий для задержания нарушителя на рубежах охраны при попытке несанкционированного
прохода (проезда). К ним относят:

- распашные, раздвижные ворота, в том числе с электроприводом; турникеты, шлагбаумы;

- автоматизированные и автоматические противотаранные устройства; калитки, двери в помещения, в том
числе с дистанционно управляемыми запирающими устройствами.

Места установки, типы и плотность инженерных заграждений определяются заданием на проектирование.

13

ГОСТ Р 71917—2024

Б.1.6 По функциональному назначению ограждения подразделяются:

- на основные;

- предупредительные;

- дополнительные;

- локальных зон.

К основным ограждениям предъявляются следующие общие требования:

- достаточная высота и заглубленность в грунт, максимально затрудняющие его преодоление и удовлетворя-
ющие режимным условиям объекта;

- простота конструкции, высокая прочность и долговечность;

- отсутствие узлов и конструкций, облегчающих его преодоление.

В местах въезда (выезда) на территорию объекта транспортных средств в ограждении устанавливают во-
рота. По периметру ограждения территории охраняемого объекта могут быть установлены основные и запасные
ворота.

При необходимости (оговаривается в техническом задании на проектирование) подъезды транспортных
средств к периметру территории объекта помимо ворот могут быть оборудованы устройствами снижения скорости
движения транспортных средств либо противотаранными устройствами.

В дренажных канавах, проходящих под основным ограждением, следует установить сварные металлические
решетки.

Предупредительное ограждение предназначено:

- для обозначения границ рубежа охраны;

- предотвращения появления в запретной зоне случайных граждан, животных и транспортных средств, вы-
зывающих ложные срабатывания технических средств охраны.

Предупредительное ограждение в зависимости от своего положения относительно основного ограждения
подразделяют на внешнее и внутреннее.

Дополнительное ограждение устанавливают для затруднения преодоления нарушителем основного ограж-
дения при необходимости и в случаях установления таких требований нормативными документами или заказчиком
в задании на проектирование.

Технические характеристики и конструкции ограждений должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57278.

Ограждения локальных зон устанавливают внутри территории объекта для ограждения отдельных зданий и
сооружений или временных территорий и могут быть как постоянного, так и временного типа.

Локальные ограждения постоянного типа, как правило, могут быть применены для ограждения отдельно
стоящих технологических зданий (резервные подстанции, трансформаторные подстанции и т. п.), имеющие су-
щественное значение для функционирования объекта. Высота ограждений должна быть не менее 2 м и иметь
запирающиеся калитки.

Локальные ограждения временного типа, как правило, применяют для ограждения временных участков тер-
ритории объекта, для организации временных парковок, организации прохода людей и т. п.

Б.1.7 В зависимости от функционального назначения на объекте могут быть организованы КПП:

- для прохода персонала объекта и посетителей (КПП);

- проезда транспортных средств (ТКПП);

- совмещенные.

Количество КПП на охраняемом объекте определяют в зависимости от протяженности периметра объекта,
его конфигурации, интенсивности движения людей и транспортных средств через КПП.

В КПП необходимо предусматривать помещения для персонала охраны, которое должно иметь достаточный
обзор и обеспечивать его надежную защиту. Требования к обеспечению безопасности сотрудников охраны рас-
пространяют на все виды КПП.

Управление воротами, шлагбаумами и иными УПУ может быть осуществлено дистанционно персоналом ох-
раны КПП. Ворота и шлагбаумы должны иметь электромеханический и ручной приводы.

При ТКПП на линии ограждения организуют зоны досмотра (осмотра) транспортных средств, количество
которых определяется интенсивностью движения транспортных средств через КПП и, при необходимости, над-
лежащей пропускной способностью, КПП для досмотра (осмотра) пассажиров и лиц, сопровождающих грузы, а
также устанавливаются противотаранные устройства (при необходимости). Зону досмотра (осмотра) транспортных
средств оборудуют последовательно расположенными шлагбаумами (воротами) на расстоянии, обеспечивающем
размещение между ними и возможность организации досмотра (осмотра) не менее одного транспортного средства.

Для контроля подъезжающих транспортных средств и прибывающих граждан сплошные ворота и входная
дверь на территорию объекта оборудуют смотровыми окошками или «глазками», переговорными устройствами,
видеокамерами.

КПП для прохода персонала и посетителей должны обеспечивать необходимую пропускную способность
прохода людей и проезда транспортных средств.

При выборе мест размещения КПП для прохода людей на периметре объекта необходимо учитывать марш-
руты движения общественных и специализированных транспортных средств.

14

ГОСТ Р 71917—2024

Б.1.8 Строительные конструкции зданий, сооружений и охраняемых помещений (стены, перекрытия, окон-
ные и дверные проемы), выходящие на внешнюю сторону ограждения, должны иметь класс защиты, соответству-
ющий категории объекта, и должны быть устойчивыми к противоправным действиям, включая террористические
акты.

Дверные конструкции должны обеспечивать надежную защиту от разрушающих воздействий.

Оконные конструкции (окно, форточка, фрамуга) в помещении охраняемого объекта должны быть остекле-
ны, иметь надежные и исправные запирающие устройства и обеспечивать надежную защиту помещения КПП.

Оконные стекла должны быть жестко закреплены в пазах.

Оконные проемы специальных помещений объекта, требующих повышенных мер защиты, независимо от
этажности, в обязательном порядке оборудуют защитными конструкциями или защитным остеклением.

Перечень специальных помещений определяют в задании на проектирование.

Примечание — Дверные и оконные конструкции должны соответствовать ГОСТ Р 51242.

Б. 1.9 Вентиляционные короба, дымоходы и другие технологические каналы и отверстия диаметром более
200 мм, имеющие выход на крышу и своим сечением входящие в охраняемое помещение объекта, должны быть
оборудованы на входе металлическими решетками, изготовленными из стальных прутьев сечением не менее
78 мм2, свариваемых в пересечениях, с ячейкой размером 150 х 150 мм.

Решетка в вентиляционном коробе, дымоходе со стороны охраняемого помещения должна отставать от вну-
тренней поверхности стены (перекрытия) не более чем на 100 мм.

Допускается для защиты вентиляционного короба и дымохода использовать фальшрешетку с ячейкой раз-
мером не более 100 х 100 мм из металлической трубки с диаметром отверстия не менее 6 мм для протягивания
провода шлейфа сигнализации.

Б. 1.10 Водопропуски сточных или проточных вод, подземные коллекторы (кабельные, канализационные)
при диаметре трубы или коллектора от 300 до 500 мм, выходящие с территории объекта, должны быть оборудо-
ваны металлическими решетками.

Б.2 Общие требования к техническим средствам охраны

Б.2.1 Общие требования к системе контроля и управления доступом

Б.2.1.1 СКУД должна обеспечивать:

- санкционированный доступ людей и транспортных средств на территорию объекта и в зоны ограниченного
доступа в соответствии с правами доступа по идентификационным признакам;

- предотвращение несанкционированного доступа на объект и в зоны ограниченного доступа людей и транс-
портных средств;

- выдачу информации на пульт централизованного наблюдения о попытках несанкционированного доступа
на охраняемый объект или в зону ограниченного доступа;

- разграничение доступа в соответствии с зонированием объекта;

- контроль перемещения людей и транспортных средств внутри объекта;

- контроль перемещения по объекту, а также выноса с объекта оборудования, прошедшего специальную
проверку и оснащенного чипами с электронной меткой;

- взаимодействие на аппаратном и программном уровнях с системами охранной телевизионной и охранной
и тревожной сигнализации;

- разблокировку на выход дверей и заграждений при чрезвычайных ситуациях.

Б.2.1.2 Система должна выполнять следующие основные функции:

- установление действительности представленных оснований для прохода в зону ограниченного доступа;

- управление УПУ, устройствами оповещения и исполнительными устройствами инженерных систем защиты;

- регистрацию, выдачу и аннулирование электронных меток;

- установку уровня доступа для пользователей;

- регистрацию входов, выходов и попыток несанкционированного проникновения;

- дистанционное перепрограммирование кодовых замков;

- хранение и документирование информации;

- идентификацию личности (транспортного средства) при проходе (въезде) на объект.

Б.2.1.3 СКУД должна включать подсистемы контроля и управления доступом:

- посетителей;

- обслуживающего персонала;

- пользователей объектом;

- в зонах безопасности;

- транспортных средств (ТКПП).

Б.2.1.4 ТКПП должна обеспечить:

- идентификацию транспортных средств по государственным номерным знакам и (или) дистанционно считы-
ваемым электронным идентификационным номерам;

15

ГОСТ Р 71917—2024

- предотвращение таранного прорыва транспортных средств в зону безопасности;

- беспрепятственный пропуск транспортных средств, имеющих право проезда без досмотра;

- беспрепятственный пропуск специальных транспортных средств, участвующих в локализации (ликвида-
ции) чрезвычайной ситуации.

Основным элементом подсистемы контроля и управления доступом транспортных средств в зону безопас-
ности является ТКПП.

Б.2.1.5 Подсистема контроля и управления доступом посетителей должна обеспечивать:

- идентификацию прибывающих граждан;

- установление действительности представленных оснований для прохода в зону безопасности.

Б.2.1.6 Подсистема контроля и управления доступом обслуживающего персонала должна обеспечивать:

- идентификацию прибывающих граждан;

- установление действительности представленных оснований для прохода в зону безопасности.

Б.2.1.7 Средствами СКУД должны быть оборудованы все входы/выходы (въезды/выезды) на объект, в зоны
ограниченного доступа. Входы (выходы) в помещения с массовым пребыванием людей в объекте оборудуют сред-
ствами СКУД в соответствии с заданием заказчика.

Примечание — Применяемые средства СКУД при разработке проектных решений по их построению
должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51241, ГОСТ Р 54831, а для ОТИ — [2].

Б.2.2 Требования к системе охранной и тревожной сигнализации

Б.2.2.1 Система охранной и тревожной сигнализации включает подсистемы:

- охранной сигнализации;

- тревожной сигнализации.

Б.2.2.2 Подсистема охранной сигнализации должна обеспечивать:

- оповещение о несанкционированных попытках доступа на объект, в зоны ограниченного доступа (в выде-
ленные помещения и т. д.);

- оповещение о проникновении в охраняемые зоны;

- централизованную или децентрализованную постановку помещений под охрану;

- сопряжение на аппаратном уровне с системой контроля и управления доступом и СОТ.

Б.2.2.3 Оконечными устройствами подсистемы охранной сигнализации должны быть оборудованы:

- все кабинеты руководителей;

- служебные помещения с размещением вычислительной и оргтехники;

- помещения серверных, автоматизированных телефонных станций, кроссовых и других помещений средств
связи и коммуникации;

- помещения с размещением систем инженерно-технического обеспечения объекта;

- все внешние двери и ворота объекта;

- двери технических этажей;

- колодцы, люки, лазы, шахты коммуникаций сечением 250 * 250 мм и более.

Б.2.2.4 Постановку (снятие) с охраны необходимо предусматривать как централизованно, так и децентрали-
зованно (с кодонаборных устройств, считыватели вещественных идентификаторов, размещаемых непосредствен-
но в охраняемых помещениях).

Б.2.2.5 Подсистема тревожной сигнализации предназначена для автоматической или ручной передачи сиг-
налов тревоги (тревожных сообщений) на пульт охраны объекта и в подразделения вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» при возникновении на объекте чрезвычайной ситуации.

Оконечными устройствами подсистемы тревожной сигнализации должны быть оборудованы:

- рабочие помещения и комнаты отдыха руководителей структурных подразделений объекта и их замести-
телей;

- постоянные и временные посты охраны;

- все КПП;

- все внешние двери и ворота объекта (оборудованы с внутренней стороны);

- помещения с единовременным пребыванием людей в количестве более 50 человек;

- помещения камер хранения;

- помещения дежурных служб объекта.

Б.2.2.6 СОС должна:

- обнаруживать действия нарушителя и выдавать извещение о несанкционированном доступе;

- обеспечивать невозможность несанкционированного отключения устройств тревожной сигнализации;

- обеспечивать скрытность установки и удобство пользования вызывным устройством;

- обеспечивать экстренный вызов группы быстрого реагирования;

- выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации;

- сохранять исправное состояние при воздействии опасных факторов окружающей среды;

16

ГОСТ Р 71917—2024

- восстанавливать работоспособное состояние после воздействия опасных факторов окружающей среды;

- быть устойчивым к любым, установленным в стандартах на системы конкретного вида повреждениям какой-
либо своей части и не вызывать других повреждений в системе или не приводить к косвенной опасности вне ее;

- сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого
основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания;

- обеспечивать ведение архива всех сообщений;

- обеспечивать исключение бесконтрольного снятия/постановки под охрану.

Б.2.2.7 СОС не должны выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания.

Примечание — Функциональные и технические характеристики применяемых средств и устройств
при разработке проектных решений по построению СОС должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52435,
ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 50776, а для ОТИ — [2].

Б.2.3 Требования к системам телевизионного наблюдения

Б.2.3.1 В зависимости от функционального назначения, категории объекта и решаемых на них задач в со-
ответствии с нормативными правовыми требованиями и заданием на проектирование входящие в системы теле-
визионного наблюдения СОТ, СВН и СИВН могут быть применены как в совокупности, так и в отдельности.

Б.2.3.2 В этих целях в зависимости от функционального назначения объекта и установленных требований
применяемые технические системы и средства СТН должны обеспечивать следующие функции (в сочетании или
в отдельности):

- круглосуточного контроля границ территории объекта и охраняемых зон доступа [функции охраны выпол-
няет СОТ];

- непрерывного визуального контроля за критическими элементами объекта, служебными и техническими
помещениями (при необходимости), защищаемыми зонами, а также прилегающей территорией объекта и подъ-
ездными путями с целью раннего обнаружения противоправных действий (функции видеомониторинга выполняет
СВН;

- идентификации при необходимости граждан и транспортных средств [функции идентификации (распозна-
вания) и обнаружения тревожных ситуаций выполняет СИВН];

- обеспечения необходимой видеоинформацией соответствующей службы (передачи видеоизображения на
видеомонитор оператора видеонаблюдения в ЦПУ) для оценки поступивших тревожной сигналов от СОС, СКУД,
средств идентификации, а также возникновения тревожных сценариев в зонах наблюдения, для принятия управ-
ленческих решений и координации сил обеспечения безопасности;

- видеофиксации граждан и транспортных средств, пересекающих установленные рубежи охраны;

- выделения из общей видеокартины и фиксирования граждан-нарушителей с целью предоставления свиде-
тельств для последующих следственных мероприятий и судебных разбирательств;

- повторного просмотра оператором не менее 100 событий, в том числе и при ограничении полномочий до-
ступа к архиву;

- архивирования информации от телевизионных камер с разграничением полномочий доступа к ней.

Б.2.3.3 Видеокамеры СТН необходимо устанавливать максимально близко к горизонтальной визирной ли-
нии по отношению к фиксируемому объекту.

Б.2.3.4 СОТ должна обеспечивать автоматизированный контроль за рубежами охраны объекта, а в случае
получения извещения о тревоге позволять определить характер нарушения, место нарушения, количество нару-
шителей, направление движения нарушителя(ей) и оптимальные меры противодействия.

В целях создания СОТ и выполнения охранных функций должно быть обеспечено взаимодействие техниче-
ских средств СОТ с СОС. Выдаваемые на экраны мониторов видеоизображения, в зависимости от режима работы,
должны сопровождаться информацией о времени, дате и месте поступления сигнала от СОС.

В целях выявления попыток реализации террористических угроз путем вывода из строя оборудования инже-
нерно-технического обеспечения в помещениях с технологическим оборудованием целесообразно предусматри-
вать возможность контрольного видеонаблюдения во время проведения в них каких-либо работ обслуживающим
персоналом. Для решения этой задачи должно быть обеспечено взаимодействие технических средств СОТ и СКУД.

Б.2.3.5 Система видеонаблюдения обеспечивает наблюдение (видеомониторинг) в режиме реального вре-
мени за обстановкой на охраняемом объекте (в защищаемой зоне), за критическими элементами объекта, а также
в помещениях с массовым пребыванием людей.

Получаемая от СВН видеоинформация анализируется операторами. В этих целях организуется отдельный
пост видеонаблюдения с дежурным оператором видеонаблюдения. В соответствии с разработанными регламента-
ми передачи информации видеоинформация может передаваться и другими центрами управления.

Необходимо обеспечить вывод изображения от видеокамер на видеомонитор оператора СВН размером не
более 100 х 150 мм со следующей детализацией цели видеонаблюдения в зависимости от решаемой видеокаме-
рой задачи:

- обнаружения — не менее 10 % высоты изображения (или более 40 мм на 1 пиксель);

- наблюдения — не менее 25 % высоты изображения (или более 16 мм на 1 пиксель);

17

ГОСТ Р 71917—2024

- распознавания — не менее 50 % высоты изображения (или более 8 мм на 1 пиксель);

- идентификации — не менее 100 % высоты изображения (или более 4 мм на 1 пиксель);

- детального осмотра — не менее 400 % высоты изображения (или более 1 мм на 1 пиксель).

Б.2.3.6 Системы интеллектуального видеонаблюдения — это комплекс аппаратных и программных средств,
предназначенных для автоматического обнаружения тревожных событий (сценариев), определяемых набором за-
ранее заданных критериев, и реакция на обнаружение по установленному правилу в режиме реального времени.

В зависимости от установленных требований и решаемых задач на объекте СИВН должна обеспечивать;

- идентификацию или распознавание граждан;

- распознавание номерных знаков;

- выявление тревожных ситуаций по заранее определенным сценариям;

- сопровождение объекта;

- обнаружение объекта.

Б.2.3.7 СТН должны обеспечивать автоматическую запись видеоинформации в архив и хранение данных в
течение 1 мес для последующих просмотра и анализа.

Видеозапись в зависимости от требований безопасности охраняемого объекта и решаемой задачи может
производиться:

- непрерывно;

- периодически по заданному расписанию;

- по срабатыванию средств обнаружения проникновения;

- по срабатыванию видеодетектора системы охранной телевизионной.

Б.2.3.8 В целях антитеррористической защиты объектов основные функциональные и технические характе-
ристики применяемых средств и систем СТН должны отвечать следующим требованиям:

- изображения, получаемые при помощи СТН, должны отображать максимально возможное число призна-
ков, идентифицирующих объекты;

- разрешение регистрируемого видеоизображения — не менее 1,2 мегапикселя;

- частота кадров средств регистрации видеоизображений — не менее 25 кадров/с для средств СОТ и СВН и
не менее 16 кадров/с для средств СИВН;

- расстояние между центрами глаз на изображении лица, зарегистрированном на рабочей дистанции съемки
должно составлять не менее 60 пикселей (для области в центре кадра и на расстоянии до одной третьей ширины,
высоты и диагоналей кадра от центра включительно);

- глубина резко отображаемого пространства — не менее 1 м (для области в центре кадра и на расстоянии
до одной третьей ширины, высоты и диагоналей кадра от центра включительно);

- максимальное отношение «сигнал-шум» (с выключенной функцией автоматического усиления сигнала) —
не менее 45 дБ;

- технические характеристики систем и средств обнаружения тревожных ситуаций в зависимости от сцена-
рия должны обеспечивать:

- чувствительность — не менее 99 % — 95 %;

- специфичность — не менее 95 % — 99 %;

- настройку времени реакции на появление (движение, оставление, исчезновение) объекта (человека,
транспортного средства, животного) в запрещенной зоне изменение в сцене (затемнение изображения, рас-
фокусировка, засветка) в диапазоне от 1 до 300 с с шагом 1 с;

- степень сжатия — не более 30 % по стандарту Н 264 или MJPEG;

Примечание — Степень сжатия определяют по ГОСТ Р 54830;

- использование чересстрочной развертки не допускается;

- оптическая разрешающая способность по горизонтали — не менее 800 линий на горизонтальный размер
кадра, по вертикали — не менее 650 линий на вертикальный размер кадра;

- взаимодействие с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля при получении и пере-
даче информации в указанную систему по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов семейства
TCP/IP;

- обмен информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использовани-
ем унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML;

- настройка скорости видеозаписи средствами видеозаписи СТН должна обеспечивать при отсутствии дви-
жения в кадре в диапазоне от 3 до 30 кадров/с с шагом 1 с и при автоматическом обнаружении движения не менее
12 кадров/с;

- цикличность видеозаписи систем и средств видеозаписи — не менее 24 ч при использовании максималь-
ного для изделия количества видеокамер и следующих характеристик видеопотока:

- разрешение (число пикселей в каждом кадре)— не менее 1,2 мегапикселя;

- горизонтальное разрешение кадра — не менее 1200 пикселей;

- вертикальное разрешение кадра — не менее 1000 пикселей.

18

ГОСТ Р 71917—2024

Примечание — Функциональные и технические характеристики применяемых средств и устройств
при разработке проектных решений по построению СТН должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51558,
ГОСТ Р 54830, ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5, ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-1, а для ОТИ — [2].

Б.2.4 Требования к системе охранного освещения

Б.2.4.1 СОО должна обеспечивать необходимые условия видимости на ограждении периметра территории
объекта и охраняемых зонах.

Примечание — При разработке проектных решений по СОО рекомендуется руководствоваться
СП 52.13330.

Б.2.4.2 В состав охранного освещения должны входить:

- осветительные приборы;

- кабельные и проводные сети;

- аппаратура управления.

Б.2.4.3 Система охранного освещения должна обеспечивать:

- освещенность горизонтальную на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения, стены не
менее 0,5 лк в темное время суток;

- равномерно освещенную сплошную полосу вдоль ограждения периметра шириной от 3 до 4 м;

- освещенность в плоскости лица или зоны регистрации тревожных ситуаций в целях идентификации граж-
данина и (или) обнаружения тревожных ситуаций СИВН — не менее 100 лк;

- возможность автоматического включения дополнительных источников света на отдельном участке (зоне)
охраняемой территории (периметра) при срабатывании охранной сигнализации;

- ручное управление работой освещения из помещения службы безопасности объекта;

- непрерывность работы на лестничных клетках, в тамбурах, в помещениях и на постах охраны.

Б.2.4.4 В темное время суток, если освещенность охраняемой зоны ниже чувствительности видеокамер,
объект (охраняемая зона объекта) должен быть оборудован охранным освещением видимого диапазона.

Б.2.4.5 Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора видеокамеры. При использовании ви-
деокамер цветного изображения применение инфракрасного освещения недопустимо.

Б.2.4.6 Осветительные приборы охранного освещения могут быть любого типа: подвесные, консольные,
прожектора и другие типы.

Лампы охранного освещения должны быть защищены от механических повреждений.

Б.2.4.7 В обоснованных случаях функции охранного освещения может выполнять архитектурное, уличное и
другое освещение.

Б.2.5 Требования к системе экстренной связи

Б.2.5.1 СЭС представляет собой систему, обеспечивающую незамедлительную связь граждан с дежурными
(диспетчерскими) службами объекта или с оперативными службами административно-территориальной единицы.

Б.2.5.2 СЭС предназначена для предотвращения и своевременного пресечения противоправных посяга-
тельств, в том числе вследствие возникновения потенциальных угроз террористического характера жизни или здо-
ровью граждан, имуществу юридических и физических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

С этой целью в необходимых и обоснованных случаях в зданиях и сооружениях, в помещениях объекта
устанавливают переговорные устройства в антивандальном исполнении (пункт связи) для связи граждан с ЦПУ
объекта или с дежурными территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти.

Б.2.5.3 СЭС должна обеспечивать круглосуточное выполнение следующих функций:

- поддержание двусторонней (полнодуплексной) аудиосвязи;

- передачу аудиоинформации.

При развертывании пункта связи СЭС на внутридомовой территории или на ином месте, согласованном с
федеральными органами исполнительной власти, переговорное устройство подключают к системе электроснабже-
ния и (или) связи ближайшего здания.

Переговорное устройство СЭС должно:

- быть климатически устойчивым (работать в диапазоне температур от минус 40 °C до плюс 40 °C);

- быть устойчивым к вандализму;

- обеспечивать двустороннюю (полнодуплексную) связь с диспетчером;

- обеспечивать удаленную диагностику;

- обеспечивать удаленный сброс состояния.

От переговорного устройства кабель связи прокладываетют до домового регистратора или к аудиовходу
видеокамеры (в случае его наличия), наблюдающей за пунктом связи.

Размещение пункта связи СЭС определяется конкретными условиями и выполняется на домах и придворо-
вых территориях.

Размещение пункта связи СЭС следует проектировать на входе в подъезд жилого здания.

19

ГОСТ Р 71917—2024

Переговорное устройство должно быть размещено на подъездной двери проектируемого жилого здания, при
наличии домофона рядом с ним.

Место размещения пункта связи СЭС на придворовой территории должно быть согласовано с органами
внутренних дел на районном уровне.

В состав пункта связи в этом варианте размещения должны входить переговорное устройство на вызывной
панели, кнопка вызова диспетчера СЭС, микрофон, динамик.

Б.2.6 Требования к интеграции технических средств охраны

Интеграция технических средств охраны для создания интегрированной системы безопасности необходимо
руководствоваться положениями ГОСТ Р 35705, ГОСТ Р 57674.

Б.З Требования к средствам досмотра

Б.3.1 СД предназначены для выявления попыток проноса (провоза) на объект (в охраняемую зону) запре-
щенных для проноса оружия и боеприпасов, взрывных устройств, опасных веществ и материалов, которые могут
быть использованы для совершения террористических актов (далее — средства совершения террористических
актов), а также локализовать террористические средства или минимизировать возможные последствия (когда пре-
дотвратить террористический акт не удалось).

Примечание — Функциональные и технические характеристики применяемых СД должны соответство-
вать установленным требованиям ГОСТ Р 51635, ГОСТ Р 53705, а для ОТИ — [2].

Б.3.2 СД должны обеспечивать:

- контроль и индивидуальный досмотр (осмотр) персонала и посетителей объекта, а также въезжающих в
контролируемую зону транспортных средств, на предмет возможного наличия у них средств совершения террори-
стических актов;

- обнаружение средств совершения террористических актов, скрытно проносимых человеком и в его ручной
клади, почтовой корреспонденции, поставляемых на объект транспортным средством грузов;

- обнаружение ПБА и биологических рецептур в воздухе помещениях объекта;

- снижение последствий воздействия поражающих факторов взрывного устройства или предотвращение
срабатывания взрывного устройства с радиовзрывателем.

Б.3.3 Зоны досмотра (осмотра) в точках доступа на объект в зависимости от класса здания (сооружения), его
функционального назначения, установленных требований к антитеррористической защищенности, анализа уяз-
вимости объекта (в случае его проведения) и решаемых задач могут быть оснащены техническими системами и
средствами обнаружения приведенных ниже типов:

- металлодетектор;

- металлообнаружитель;

- стационарный радиационный монитор;

- рентгенотелевизионная установка конвейерного типа (интроскоп);

- средства выявления ВВ;

- приборы и устройства для выявления средств совершения террористических актов на теле человека и
(или) в ручной клади, почтовой корреспонденции, основанных на альтернативных принципах;

- средства выявления отравляющих, химических веществ;

- СВБА:

- автоматический комплекс детекции ПБА;

- устройство отбора проб аэрозолей ПБА;

- средства индикации ПБА;

- средства локализации взрыва.

Б.3.4 На тех объектах, где требуется обеспечить пропуск большого количества людей в определенный про-
межуток времени, СД, устанавливаемые в зонах досмотра (осмотра), должны обеспечивать необходимую пропуск-
ную способность.

Пропускную способность с учетом потока посетителей подразделяют:

- на малую — 200—300 чел./ч;

- среднюю — 400—600 чел./ч;

- высокую — более 600 чел./ч.

При малом и среднем потоках посетителей для проверки входящей почтовой корреспонденции на предмет
обнаружения ВВ и биологических агентов могут быть использованы применяемые технические средства в зонах
досмотра (осмотра).

При высоком потоке посетителей должно быть организовано поступление входящей почтовой корреспонден-
ции на отдельный пост охраны, на котором проводят соответствующую ее проверку и который оснащен необходи-
мыми СД.

Б.3.5 СД в точках доступа транспортных средств следует размещать на стационарном КПП (его необходи-
мость устанавливается заданием на проектирование).

20

ГОСТ Р 71917—2024

СД в зонах досмотра (осмотра) транспортных средств могут состоять, в зависимости от функционального
назначения объекта и его категории, из минимально необходимого набора СД транспортных средств [кроме выше
указанных средств в зонах досмотра (осмотра) граждан на пешеходных КПП], в том числе:

- стационарного радиационного монитора;

- досмотрового радиометрического комплекса;

- ПРС;

- средства выявления ВВ;

- средства выявления отравляющих, химических веществ;

- автоматический комплекс детекции ПБА;

- устройства отбора проб аэрозолей ПБА и комплекты для отбора проб с поверхностей транспортных
средств;

- средства индикации ПБА;

- стационарных автоматизированных видеосистем сканирования днища транспортных средств;

- портативных СрВД транспортных средств.

Б.3.6 Состав оборудования и необходимость его использования должен определяться заданием на проек-
тирование и (или) в соответствии с нормативными правовыми актами и может уточняться на основании анализа
уязвимости конкретного объекта (в случае его проведения).

Б.3.7 КПП должен обеспечить надежность выявления террористических средств и одновременно высокую
пропускную способность.

Б.3.8 При выборе технических систем и средств досмотра необходимо руководствоваться следующими ос-
новными требованиями к их функциональным свойствам, которые должны обеспечивать:

а) не менее 49 случаев правильного обнаружения радиоактивных веществ, ВВ, оружия, боеприпасов, патро-
нов к оружию, взрывных устройств, элементов ВУ из 50 испытаний;

б) не менее 49 случаев правильного идентифицирования радиоактивных веществ, ВВ, оружия, боеприпа-
сов, патронов к оружию, ВУ, элементов ВУ из 50 испытаний;

в) не более трех случаев ложного обнаружения радиоактивных веществ, ВВ, оружия, боеприпасов, патро-
нов к оружию, ВУ, элементов ВУ из 50 испытаний;

г) не более трех случаев ложной идентификации радиоактивных веществ, ВВ, оружия, боеприпасов, патро-
нов к оружию, ВУ, элементов ВУ из 50 испытаний;

д) взаимодействие с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля при получении и
передаче информации в указанную систему по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов се-
мейства TCP/IP;

е) обмен информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использовани-
ем унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML.

Б.3.9 Для обеспечения безопасности людей в случаях обнаружения подозрительных бесхозных предметов
на объектах проектными решениями целесообразно предусматривать оснащение объекта средствами локализа-
ции взрыва [локализаторами ВУ и их применения персоналом охраны объекта с целью минимизации возможных
последствий (в случае срабатывания ВУ)] до прибытия специальных взрывотехнических служб.

Стационарный (носимый) передатчик помех должен обеспечивать излучение широкополосного помехового
сигнала как во всем диапазоне рабочих частот, так и в любом сочетании частотных литер передатчиков. В зависи-
мости от мощности радиус действия передатчика помех должен составлять не менее 10 м.

Средство или устройство, обеспечивающее снижение последствий воздействия поражающих факторов ВУ,
должно обеспечить подавление фугасного, осколочного и термического действия ВУ при взрыве.

Б.4 Общие требования к обеспечивающим системам

Б.4.1 Требования к оперативной связи

Б.4.1.1 Система оперативной связи должна включать стационарную телефонную и радиосвязь.

Б.4.1.2 Система оперативной связи предназначена для обмена речевой информацией между персоналом
охраны объекта, в целях обеспечения скоординированных действий по охране объекта в штатных и чрезвычайных
ситуациях.

Б.4.1.3 Система оперативной связи должна обеспечивать:

- надежную и непрерывную работу на всей территории объекта и на ближних подступах к нему, во всех его
сооружениях и помещениях и во всех допустимых режимах работы;

- учет и протоколирование всех проводимых переговоров с указанием времени и их продолжительности;

- организацию каналов связи с территориальными органами исполнительной власти.

Б.4.1.4 Стационарная телефонная связь должна обеспечивать:

- телефонную проводную связь оператора ЦПУ объекта с ответственным дежурным по объекту, с ЛПУ, с
КПП, с постами охраны, а также с администрацией объекта;

- телефонную связь ответственного дежурного с постами охраны;

21

ГОСТ Р 71917—2024

- прямая телефонная связь оператора ЦПУ, ответственного дежурного должна быть автономной и обеспечи-
вать возможность циркулярной связи с абонентами (постами охраны).

Б.4.1.5 Радиосвязь должна обеспечивать устойчивую беспроводную связь ответственного дежурного с под-
вижными нарядами в условиях выполнения ими оперативных задач. В системе радиосвязи следует предусматри-
вать как мобильные, так и стационарные переговорные устройства.

22

ГОСТ Р 71917—2024

Библиография

[1] Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

[2] Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 «Об утверждении требо-
ваний к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил
обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности»

[3] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений»

23

ГОСТ Р 71917—2024

УДК 366.542:006.359:006.354

ОКС 13.310

13.320

33.050.99

Ключевые слова: антитеррористическая защищенность объекта (территории), охранная деятельность,
противодействие терроризму, категорирование (классификация) объекта, оказание охранных услуг,
объекты охраны, маршрут патрулирования, проектная деятельность, обеспечение пропускного и вну-
триобъектового режимов, общие требования

Технический редактор И.Е. Черепкова

Корректор Р.А. Ментова
Компьютерная верстка М.В. Малеевой

Сдано в набор 26.12.2024. Подписано в печать 10.01.2025. Формат 60x847s. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 2,77.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.

www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru